Análisis técnico para determinar sitios potenciales para la ubicación de rellenos sanitarios municipales, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 dentro de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur

Preparado por la Dirección de Geomática e Información Ambiental y Territorial

24 de enero de 2025

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur está conformada por 12 Municipios: Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo.

Figura 1. Municipios que conforman la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur.

Para la selección de sitios potenciales de rellenos sanitarios municipales se consideraron las siguientes variables:

Tabla 1. Variables restrictivas para la selección de sitios potenciales de rellenos sanitarios municipales.

| Variables restrictivas |  |
| --- | --- |
| Áreas Naturales Protegidas decretadas y en proceso de decreto | Zona de restauración ecológica de la región de la Presa El Zapotillo Formación Natural de Interés Estatal Barrancas de los Ríos Santiago y Verde 3 propuestas de decretos en San Ignacio Cerro Gordo / Fuente: SEMADET |
| Zonas urbanas y localidades existentes (con franja de amortiguamiento de 500m) | Conjunto de datos INEGI |
| Zonas arqueológicas (con franja de amortiguamiento de 500m) | Zonas arqueológicas, INAH, INEGI + Sitios CONACULTA |
| Cuerpos de agua (con franja de amortiguamiento de 500m) | Conjunto de datos INEGI |
| Pozos de extracción de agua (con franja de amortiguamiento de 500m) | Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), CONAGUA. |
| Corriente de agua perenne (con franja de amortiguamiento de 500m) | Conjunto de datos INEGI |
| Zonas de riesgo a inundaciones (con franja de amortiguamiento de 500m) | Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco, UEPCyBJ. |
| Zonas de fallas y fracturas (con franja de amortiguamiento de 500m) | Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco, UEPCyBJ. |
| Zonas de recarga de acuíferos | Zonas de recarga de agua, IIEG |
| Aeródromos | Atlas de caminos y carreteras, IIEG. |

Tabla 2. Variables condicionales para la selección de sitios potenciales de rellenos sanitarios municipales.

| Variables condicionales |  |
| --- | --- |
| Cercanía con atractivos turísticos | Atlas de caminos y carreteras del estado de Jalisco, IIEG |
| Cercanía a caminos y carreteras | Atlas de caminos y carreteras del estado de Jalisco, IIEG. |
| Intersección con arroyos | Conjunto de datos INEGI. |
| Uso de suelo y vegetación | Carta temática de uso de suelo y vegetación serie VII, INEGI |
| Pendientes | Modelo digital de elevaciones, IIEG. |

Se llevó a cabo un análisis espacial por medio de álgebra de mapas:

- Se rasterizaron todas las capas vectoriales.

- Se hizo una intersección entre las capas ráster.

- Se obtuvieron los polígonos de las áreas libres de restricciones en el primer filtro, un total de 4,645.

- Para el segundo filtro quedaron 440, que están a menos de 500m de algún camino o carretera.

- Se inició con la revisión manual y se eliminaron los de mayor cercanía a Áreas Naturales Protegidas y Sitios de interés turístico.

- Se consultaron los Ordenamientos Ecológicos siguientes:

  - Estado de Jalisco

  - Región “Cuenca del Río Verde”

  - Región “Cuenca del Río Zula”

  - Local de Zapotlanejo

- Se dejaron fuera los polígonos que se encuentran fuera de las políticas “Conservación” y “Protección” de los ordenamientos.

- Se descartaron también las Áreas Elegibles para Cultivo de Agave.

- Se excluyeron los que tuvieran una superficie menor a una hectárea.

- Se agregaron los campos de “Observaciones” y “Comentarios”, en los que se hace referencia si pertenecen a algún polígono decretado en el Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco.

Figura 2. Procesamiento inicial de álgebra de mapas para la selección de sitios potenciales de rellenos sanitarios municipales.

Se obtuvo como resultado 23 polígonos de sitios potenciales para rellenos sanitarios municipales.

Tabla 3. Sitios potenciales para la ubicación de rellenos sanitarios municipales de acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT 2003.

| No. | Municipio | Hectáreas | Observaciones | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arandas | 2.0 |  |  |
| 2 | Arandas | 2.6 |  |  |
| 3 | Arandas | 20.9 |  |  |
| 4 | Arandas | 7.3 |  |  |
| 5 | Arandas | 1.5 |  |  |
| 6 | Jalostotitlán | 94.2 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores / Prioritarias para restauración productiva agrícola pastizal |
| 7 | Jalostotitlán | 49.7 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores / Conservación de Tierras Forestales |
| 8 | Jalostotitlán | 2.0 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores |
| 9 | Jalostotitlán | 1.2 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores / Conservación de Tierras Forestales |
| 10 | Jalostotitlán | 12.7 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores / Conservación de Tierras Forestales |
| 11 | Jalostotitlán | 2.6 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores / Conservación de Tierras Forestales |
| 12 | Jalostotitlán | 1.4 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores |
| 13 | Jalostotitlán | 2.1 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores / Conservación de Tierras Forestales |
| 14 | Jalostotitlán | 17.0 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores / Conservación de Tierras Forestales |
| 15 | Jalostotitlán | 1.5 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores / Conservación de Tierras Forestales |
| 16 | Jalostotitlán | 1.1 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores / Conservación de Tierras Forestales |
| 17 | Jalostotitlán | 1.4 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores |
| 18 | Jalostotitlán | 2.1 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores |
| 19 | San Julián | 9.0 |  |  |
| 20 | San Miguel El Alto | 1.7 |  |  |
| 21 | Valle De Guadalupe | 1.0 |  |  |
| 22 | Valle De Guadalupe | 1.5 |  |  |
| 23 | Cañadas De Obregón | 1.9 | Plan de acción para la conectividad ecológica de Jalisco | Áreas identificadas para corredores / Áreas prioritarias para restauración productiva agrícola |

Figura 3. Sitios potenciales para la ubicación de rellenos sanitarios municipales de acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT 2003.

Es importante mencionar que este análisis técnico solamente contempla uno de los aspectos descritos en la NOM-083-SEMARNAT 2003. Dicha norma también establece los requerimientos de diseño, construcción, operación, monitoreo y clausura de sitios de disposición final. Asimismo, para la construcción de un relleno sanitario se requiere cumplir con otros requisitos, como la elaboración y presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, como lo establece el artículo 5 del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental, explotación de bancos de material geológico, yacimientos pétreos y de prevención y control de la contaminación a la atmósfera generada por fuentes fijas en el estado de Jalisco.