Susceptibilidad al peligro por inestabilidad de laderas

Región Costalegre, Jalisco, 2025.

Problemática

La inestabilidad de laderas, también conocida como movimientos en masa, es una amenaza natural de gran impacto a nivel global. Según el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (CRED & UNDRR, 2020), entre 1998 y 2017 este fenómeno originó 368 desastres, con un saldo de 4.8 millones de personas afectadas, 18,414 víctimas mortales y pérdidas económicas estimadas en 8,000 millones de dólares.

En México, esta problemática es recurrente debido a que dos terceras partes del territorio nacional están conformadas por sistemas montañosos que converge con factores geológicos, geomorfológicos, estructurales y climáticos que generan condiciones propicias para la inestabilidad (CENAPRED et al., 2016).

Tal es el caso de la región Costalegre en el estado de Jalisco, que tiene presencia de montañas y lomeríos fuertemente y medianamente diseccionados. La presencia de asentamientos humanos, infraestructura crítica y actividades económicas en las inmediaciones de estos relieves incrementa significativamente la exposición a riesgos.

De acuerdo al registro histórico de peligros de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ, 2021), en esta región se han registrado 55 eventos por deslizamiento y colapso de suelo, 28 deslaves y un flujo de lodo. Por ello, resulta de suma importancia analizar y evaluar esta amenaza para fundamentar una planificación territorial adecuada con enfoque de Gestión Integral del Riesgo de Desastre (GIRD).

El artículo 7 de la Ley General de Protección Civil, establece que se deberá promover la incorporación de la GIRD en el desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en análisis de riesgo que conlleven a las acciones de orden preventivo, con mayor énfasis a las relacionadas con el ordenamiento territorial y la planeación urbano-regional.

Dentro del Código Urbano del estado de Jalisco, se menciona también que para llevar a cabo un plan de integración urbana se deberá apegar a los criterios de riesgo y considerar aquellos sitios con amenazas de origen geológico como áreas de conservación y no urbanizables.

Con base a lo anterior, se llevó a cabo un análisis para identificar todas aquellas áreas susceptibles a la inestabilidad de laderas en la región Costalegre, que incida en las políticas ambientales y sus actividades, de manera que reduzca el peligro potencial por la inestabilidad de laderas.

Objetivo

Identificar las zonas susceptibles a inestabilidad de laderas en la región de Costalegre, con el fin de orientar la zonificación de políticas ambientales, el uso del suelo y las actividades económicas, bajo un enfoque de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

Metodología

El mapa de susceptibilidad por inestabilidad de laderas fue realizado con base a los proyectos de CENAPRED (2020) y WRI et al. (2021). Los parámetros considerados para este análisis, se procesaron mediante el uso de herramienta de Sistema de Información Geográfica (SIG) aplicando análisis multicriterio.

Selección de parámetros

Para definir los parámetros se consultaron diversas metodologías que evalúan la susceptibilidad y el peligro, y en cada una de ellas, se jerarquizan y establecen pesos específicos que son integrados mediante operaciones de álgebra de mapas del SIG. En la tabla 1 se presenta un resumen de los autores e instituciones consultadas, así como de los parámetros considerados en cada caso para el análisis de susceptibilidad.

### Tabla 1.- Parámetros considerados por autores para el análisis de susceptibilidad y/o peligro por inestabilidad de laderas

| Parámetros | Autores |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CENAPRED (2020) | Mora R et al. (1992) | WRI et al. (2021) | Stanley y Thomas (2017) | Paz et al. (2017) | Bornaetxea et al. (2018) |
| Pendiente | X | X | X | X | X | X |
| Geoformas |  | X | X | X | X |  |
| Altura | X |  |  |  |  | X |
| Geología | X | X | X | X | X | X |
| Edafología | X |  | X |  | X |  |
| Índice topográfico de humedad |  | X | X |  |  |  |
| Fallas y fracturas | X |  | X |  |  |  |
| Uso de suelo y vegetación | X |  | X |  | X | X |
| Densidad de vegetación | X |  | X | X |  | X |
| Vías de comunicación |  |  |  | X |  | X |
| Precipitación |  | X | X |  |  |  |
| Sismicidad |  | X |  |  |  |  |
| Clima |  |  | X |  |  |  |
| Erosión |  |  | X |  |  |  |
| Densidad de drenaje |  |  |  |  | X |  |
| Pendiente senoidal |  |  |  |  |  | X |

Fuente: elaboración propia con base en los autores citados.

Como se observa en la tabla anterior, no existe un procedimiento estandarizado único para el análisis de susceptibilidad por inestabilidad de laderas (CENAPRED, 2020). Sin embargo, la presente investigación toma como principales referencias dos proyectos:

- Actualización del mapa nacional de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas como instrumento preventivo en el marco de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (CENAPRED, 2020).

- Sistemas de alerta temprana y reducción de riesgos por inestabilidad de laderas asociados a la deforestación y degradación en contextos de cambio climático (WRI et al., 2021).

A partir de estos proyectos se definieron ocho parámetros clave, a los cuales se les asignaron valores de ponderación específicos por clase.

Pendientes

El análisis de esta amenaza debe considerar de manera fundamental la inclinación del relieve, puesto que de esta depende la velocidad a la que se desplaza el material parental. Para construir esta capa se utilizó el Modelo Digital de Elevación (MDE) Alos Palsar con resolución a 12.5 metros por pixel. Mediante la herramienta Slope, se generó el modelo de pendientes, el cual se clasificó en 5 categorías, tomando en cuenta la siguiente premisa: “…las inclinaciones más fuertes tendrán una mayor influencia a generar propensión a inestabilidad, por lo tanto, las zonas de mayor inclinación tendrán el valor máximo de susceptibilidad relativa, en tanto que pendientes más suaves o menos abruptas, tendrán los valores más bajos de susceptibilidad…” (CENAPRED, 2020). El resultado de las clases se muestra en la tabla 2.

Tabla 2.- Clase y valor de pendiente

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Pendientes | 0° - 6° | 1 |
|  | 6° – 15° | 2 |
|  | 15° - 30° | 3 |
|  | 30° – 45° | 4 |
|  | >45° | 5 |

Fuente: elaboración propia con base al MDE Alos Palsar y CENAPRED (2020).

Figura 1.- Capa de pendiente.

Fuente: elaboración propia con base al MDE Alos Palsar y CENAPRED (2020).

Geología

Es esencial evaluar el comportamiento relativo de las unidades litológicas, su formación, grado de alteración, propiedades físicas y mecánicas, así como su disposición estratigráfica, estructuras y discontinuidades presentes (CENAPRED, 2020). Para el caso específico de este análisis, el parámetro se generó a partir del porcentaje de susceptibilidad relativa en función de su resistencia a la compresión simple (UCS), expresada en kp/cm², establecida en CENAPRED (2020) y González de Vallejo et al. (2004).

Se tomó como insumo inicial el archivo vectorial de Unidades Litológicas a escala 1:50 000 del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2018), y se complemento con el conjunto de datos geológicos vectoriales (serie I) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El procedimiento consistió en asignar a cada unidad litológica los valores de UCS y susceptibilidad reportados en CENAPRED (2020). En los casos donde no existían valores directos, se recurrió a analogías generales, considerando las características litológicas y mecánicas de la roca, así como la correspondencia con las unidades de la capa geológica del INEGI y su guía de interpretación geológica.

Las unidades litológicas se agruparon en cinco clases de susceptibilidad, en un rango de 1 (muy baja) a 5 (muy alta), de acuerdo con su resistencia relativa a la compresión simple (tabla 3).

Tabla 3.- Clase y valor por unidad litológica.

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Unidad litológica | Litoral, lacustre | 1 |
|  | Andesita | 2 |
|  | Aluvial, conglomerado, diorita, intrusiva intermedia. | 3 |
|  | Arenisca - conglomerado, basalto, caliza, extrusiva básica, extrusiva intermedia, granito, intrusiva ácida, riolita | 4 |
|  | Arenisca, esquisto, extrusiva ácida, palustre, residual, toba | 5 |

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial unidades litológicas del IIEG (2018) a escala 1:50000, carta geológica de INEGI  (Serie I) a escala 1:250000, CENAPRED (2020) y González de Vallejo et al. (2002).

Figura 2.-Capa de unidad litológica.

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial unidades litológicas del IIEG (2018) a escala 1:50000, carta geológica de INEGI (Serie I) a escala 1:250000, CENAPRED (2020) y González de Vallejo et al. (2002).

Formas del relieve

De manera complementaria a los factores topográficos que influyen en la inestabilidad de laderas, CENAPRED (2020) señala la importancia de los desniveles del relieve entre la corona y el fondo de los valles o cañadas. Para su análisis se elaboró el modelo de disección vertical, que además de reflejar dichos desniveles, muestra el grado de incisión o corte del relieve ocasionado por la acción de ríos, arroyos y procesos erosivos a lo largo del tiempo.

Este modelo se construyó a partir del MDE, del cual se obtuvieron los rangos de altura por kilómetro cuadrado. Posteriormente, los valores se interpolan mediante el método Kriging para suavizar y estimar la continuidad espacial. El modelo generado se clasificó siguiendo la propuesta de clasificación morfométrica simple y descomposición por niveles de disección vertical (DV, m/km²) descrita en el manual Propuesta para la generación semiautomatizada de unidades de paisaje (Priego-Santander et al., 2010). Para la región se obtuvieron once clases de disección vertical, a las cuales se asignó un valor de ponderación con base en las incidencias registradas históricamente por la UEPCyBJ (2021). En la tabla 4 se presentan las clases y el valor de ponderación correspondiente.

Tabla 4.- Clase y valor por geoforma

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Geoforma | Planicies onduladas, medianamente diseccionada | 1 |
|  | Planicies onduladas, fuertemente diseccionada | 1 |
|  | Planicies acolinada, ligeramente diseccionada | 2 |
|  | Planicies acolinada, medianamente diseccionada | 2 |
|  | Planicies acolinada, fuertemente diseccionada | 2 |
|  | Lomeríos, ligeramente diseccionadas | 3 |
|  | Lomeríos, medianamente diseccionadas | 3 |
|  | Lomeríos, fuertemente diseccionada | 4 |
|  | Montaña, ligeramente diseccionada | 5 |
|  | Montaña, medianamente diseccionada | 5 |
|  | Montaña, fuertemente diseccionada | 4 |

Fuente: elaboración propia con base el MDE Alos Palsar (2011) y Priego-Santander et al., (2010).

Figura 3.- Capa de geoforma

Fuente: elaboración propia con base al MDE Alos Palsar (2011) y Priego-Santander et al., (2010).

Edafología

La inestabilidad de laderas está influenciada por propiedades internas del suelo, su distribución espacial y presiones externas (como lluvias y deforestación) que reducen la resistencia del material y potencian la falla en ladera (CENAPRED, 2006).

Para construir el parámetro, se utilizó la capa edafológica del IIEG (2016) a escala 1:50,000 y la metodologías de WRI et al. (2021), complementada con criterios de CENAPRED (2020), la Guía de Interpretación de Cartografía Edafológica (INEGI, 2015) y la Base Referencial Mundial de Suelos (FAO, 2015).

Los suelos se clasificaron en cinco categorías de susceptibilidad (1 = baja, 5 = alta) con base en su respuesta a erosión hídrica, meteorización y propiedades fisicoquímicas (textura, profundidad, pedregosidad, materia orgánica y cohesión). Esta clasificación se validó con casos históricos de deslizamientos en la región. Los resultados se resumen en la tabla 5.

Tabla 5.- Clase y valor de suelo.

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Suelo | Feozem, rendzina | 1 |
|  | Gleysol, luvisol, planosol | 2 |
|  | Cambisol, fluvisol, solonchak | 3 |
|  | Acrisol, andosol | 4 |
|  | Litosol, regosol, vertisol | 5 |

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial edafológico del IIEG (2016) a escala 1:50 000.

Figura 4.-Capa de suelos

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial edafológico del IIEG (2016) a escala 1:50 000.

Uso de Suelo y vegetación

La cobertura vegetal es un factor clave de estabilidad en laderas, ya que la vegetación contribuye a la resistencia del terreno mediante el refuerzo radical y la reducción del impacto de la erosión hídrica causada por escurrimientos superficiales. Por el contrario, los usos antrópicos del suelo (como asentamientos humanos, construcción de infraestructura, actividades agrícolas, deforestación e incendios) alteran profundamente el paisaje y se han convertido en un factor detonante de inestabilidad (CENAPRED, 2020).

Para evaluar este factor, se utilizó la capa de uso de suelo y vegetación de SAMOF et al. (2018). La reclasificación de las coberturas se realizó con base en las metodologías establecidas por CENAPRED (2016, 2020) y WRI et al. (2021), agrupándolas en categorías según su influencia en la estabilidad de ladera. A cada categoría se le asignó un valor de ponderación, como se detalla en la tabla 6.

Tabla 6.- Clase y valor de uso de suelo y vegetación

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Suelo | Vegetación intensa: Selvas, bosques | 1 |
|  | Vegetación moderada: vegetación secundaria, bosque cultivado, pino, encino | 2 |
|  | Cultivos, pastizales | 3 |
|  | Sin vegetación aparente | 4 |
|  | Zonas urbanas | 5 |

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial de uso de suelo y vegetación (SAMOF et al., 2018).

Figura 5.-Capa de uso de suelo y vegetación

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial de uso de suelo y vegetación (SAMOF et al., 2018).

Morfolinemaientos

La presencia de discontinuidades geológicas, como fallas, fracturas o pliegues, reduce significativamente la resistencia de los materiales y, debido a su capacidad de almacenamiento y conducción de agua, incrementa la susceptibilidad al deslizamiento (CENAPRED, 2020). Por ello, en el presente análisis se incluyó el estudio de la densidad de fallas y fracturas, entendida como la cantidad o longitud de estas discontinuidades por unidad de superficie.

El cálculo se realizó mediante el método de densidad de Kernel, utilizando como insumo la capa vectorial de fallas y fracturas del IIEG (2018). Este procedimiento estima la concentración espacial de las líneas en una vecindad definida, suavizando los valores a partir de una función de densidad. El resultado obtenido fue posteriormente clasificado en cinco categorías de susceptibilidad (muy baja, baja, media, alta y muy alta) mediante el método de Natural Breaks (Jenks), lo que permitió identificar las zonas con mayor concentración relativa de estructuras geológicas. Los resultados del análisis se presentan en la figura 6, donde se distinguen claramente las áreas con mayor densidad de fracturas, consideradas como zonas críticas para la inestabilidad de laderas.

Figura 6.-Capa de densidad de fallas y fracturas

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial unidades litológicas del IIEG (2018) a escala 1:50 000.

Índice topográfico de humedad

Este índice se fundamenta en la identificación de zonas con mayor potencial de acumulación de humedad en laderas (WRI et al., 2021). Dichas áreas suelen presentar una saturación más elevada de agua, lo que provoca un incremento en la presión de poros, disminuye la resistencia de los materiales y, en consecuencia, favorece la ocurrencia de fallas en laderas.

El cálculo se realizó siguiendo la metodología propuesta por WRI et al. (2021), empleando como insumo principal el Modelo Digital de Elevación (MDE) ALOS PALSAR. A partir de este se derivaron las capas de dirección de flujo, acumulación de flujo y pendiente. La pendiente fue convertida a radianes mediante la calculadora ráster, aplicando la expresión:

SR= ([SLOPE]*1.570796)/90

Posteriormente, se calculó la tangente de la pendiente con la siguiente fórmula:

ST = Con([SR]>0, Tan([SR]),0.001)

En un segundo paso se obtuvo la superficie de contribución de aguas arriba (Upstream Contributing Area), mediante la ecuación:

UCA = ([ACUMULACION] + 1) * TAMAÑO PIXEL

Con estas capas se aplicó finalmente la expresión para calcular el Índice Topográfico de Humedad (TWI):

TWI = Ln([UCA])/([ST])

El resultado fue clasificado en dos categorías mediante el método Natural Breaks, con el objetivo de identificar las áreas con muy alta humedad topográfica, a las cuales se les asignó un valor de 5. Es importante señalar que en las planicies subhorizontales, onduladas y acolinadas también se identificaron superficies con un índice de humedad elevado; sin embargo, para los fines de este análisis dichas áreas fueron excluidas, considerando únicamente las zonas con altos valores de humedad localizadas en relieves montañosos y de lomeríos. El producto final se muestra en la figura 7.

Figura 7.-Capa de índice topográfico de humedad (TWI)

Fuente: elaboración propia con base en WRI et al. (2021) y MDE Alos Palsar (2011).

Caminos

Las categorías se generaron a partir de radios de influencia de la infraestructura vial, con el objetivo de identificar las zonas que presentan mayor susceptibilidad a deslizamientos. Esta consideración se fundamenta en que carreteras y caminos suelen actuar como factores de inestabilidad en laderas, ya que modifican la pendiente natural y favorecen procesos de erosión y saturación del suelo.

En la tabla 7 siguiente se presentan los radios de influencia y el valor asignado de ponderación para su análisis final.

Tabla 7.- Clase y valor de Infraestructura vial

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura vial | > de 500 m | 1 |
|  | 300 m - 500 m | 2 |
|  | 150 m - 300 m | 3 |
|  | 50 m - 150 m | 4 |
|  | 0 m - 50 m | 5 |

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial caminos y carreteras del IIEG (2012), a escala 1:50,000.

Figura 8.-Capa de infraestructura vial

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial caminos y carreteras del IIEG (2012), a escala 1:50,000.

Suma ponderada

Tras generar las capas temáticas para cada parámetro, estas se convirtieron a formato raster con el valor asignado por clase. Estos parámetros se jerarquizaron según su relevancia, con base en la literatura especializada previamente consultada (tabla 1). A cada uno se le asignó un peso específico, determinado mediante el análisis de dichas fuentes y la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico (AHP), método que garantiza la consistencia y validez de los valores de ponderación (tabla 8).

Tabla 8.- Variable y peso en análisis de susceptibilidad

| Variable | Peso (%) |
| --- | --- |
| Pendiente | 25 |
| Geología | 20 |
| Formas del relieve | 18 |
| Edafología | 11 |
| USV | 10 |
| Morfolineamientos | 10 |
| Índice topográfico de humedad | 3 |
| Caminos | 3 |

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, las capas rasterizadas se integraron utilizando la herramienta de calculadora de álgebra de mapas, aplicando los porcentajes definidos para cada variable. El modelo resultante se clasificó mediante intervalos iguales en cinco categorías de susceptibilidad (Muy Baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta). Para su validación y calibración, los resultados se contrastaron con modelos de susceptibilidad desarrollados para los programas de ordenamientos ecológicos territoriales de regiones del estado de Jalisco. El resultado se presenta en el mapa 1.

Mapa 1.- Susceptibilidad al peligro por inestabilidad de laderas, Región Costalegre 2025

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 9 se presenta la superficie por grado de susceptibilidad en la región de Costalegre. Se observa que el 54.27 % del territorio corresponde al nivel Alto, seguido por el nivel Medio con 18.87 % y el nivel Muy alto con casi 4 %. En conjunto, estos valores representan el 77 % de la superficie regional, lo que evidencia la importancia de considerar esta amenaza en la planeación territorial, con el fin de reducir la exposición y minimizar la ocurrencia de desastres.

Tabla 9.- Superficies por grado de susceptibilidad en la región Costalegre 2025

| Valor | Grado de susceptibilidad | Superficie (Ha) | Superficie (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muy bajo | 50,048.44 | 6.73 |
| 2 | Bajo | 120,051.55 | 16.15 |
| 3 | Medio | 140,341.93 | 18.87 |
| 4 | Alto | 403,529.16 | 54.27 |
| 5 | Muy alto | 29,570.07 | 3.98 |
|  | Total | 743,541.15 | 100 |

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a este resultado, se propone una zonificación de política ambiental para orientar las actividades productivas y de conservación en el territorio. El objetivo de esta zonificación es minimizar la manifestación de riesgos presentes en el estado, alineándose con el marco de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Esta propuesta categoriza las actividades en tres tipos:

- Ideal: Actividades óptimas y de bajo impacto.

- Condicionada: Actividades permitidas bajo estudios técnicos, medidas de mitigación y monitoreo específicos.

- No recomendados: Actividades prohibidas debido al alto riesgo de desastres o degradación.

Es fundamental realizar un análisis de multi-amenaza antes de aplicar estas directrices, ya que una zona con susceptibilidad baja para un peligro (deslizamientos) podría ser de susceptibilidad alta para otro (inundaciones). Las actividades "condicionadas" solo deben autorizarse tras descartar la superposición de riesgos.

La implementación efectiva de esta zonificación requiere su incorporación en los instrumentos de planeación municipal (programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano) y la coordinación entre los sectores público, social y privado.

A continuación, se presenta la tabla con la propuesta específica de zonificación:

Tabla 10.- Propuesta para la zonificación de políticas ambientales con respecto a los niveles de susceptibilidad asociados a peligros por inestabilidad de laderas

| Grado de susceptibilidad | Ideal | Condicionada | No recomendados |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy bajo | - Aprovechamiento agropecuario. - Preservación. | - Aprovechamiento urbano (si no coincide con otras amenazas). - Protección (si coincide con cuerpos de agua o zonas de conservación decretadas). - Restauración (si hay zonas degradadas). | - |
| Bajo | - Aprovechamiento agropecuario. - Preservación. | - Aprovechamiento urbano (si no coincide con pendientes abruptas u otras amenazas). - Protección (si coincide con cuerpos de agua o zonas de conservación decretadas). - Restauración (si hay zonas degradadas). | - |
| Medio | - Preservación | - Aprovechamiento agropecuario (si no coincide con pendientes abruptas). - Protección (si coincide con sitios de conservación o cuerpos de agua decretados). - Restauración (zonas degradadas). | - Aprovechamiento urbano. - Aprovechamiento agropecuario (Intensivo) |
| Alto | - Preservación | - Protección (si coincide con sitios de conservación o cuerpos de agua). - Restauración (zonas degradadas). | - Aprovechamiento urbano. - Aprovechamiento agropecuario. |
| Muy alto | - Preservación | - Protección (si coincide con sitios de conservación o cuerpos de agua). - Restauración (zonas degradadas). | - Aprovechamiento urbano. - Aprovechamiento agropecuario. |

Fuente: elaboración propia.

Bibliografía

Alcántara-Ayala, I., Echavarría L., A., Gutiérrez M., C., Domínguez M., L., & Noriega R., I. (2001). Inestabilidad de laderas (Fascículos, p. 40). Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Bocco, G., Solís, P. V., & Velázquez, A. (2020). La deforestación en México: causas y propuestas de solución. Instituto de Ecología, UNAM.

Bornaetxea, T., Antigüedad, I., & Ormaetxea, O. (2018). Mapas de susceptibilidad de deslizamientos a partir del modelo de regresión logística en la cuenca del río Oria (Gipuzkoa). Estrategias de tratamiento de variables. Cuaternario y Geomorfología, 32(1-2), 7-29. https://doi.org/10.17735/cyg.v31i3-4.55240

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) (2006). Guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos: conceptos básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica (1ª ed.). Secretaría de Gobernación / Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) (2016). Análisis de umbrales de lluvia que detonan deslizamientos y sus posibles aplicaciones en un Sistema de Alerta Temprana por Inestabilidad de Laderas. Sistema Nacional de Protección Civil, Coordinación Nacional de Protección.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) (2020). Actualización del mapa nacional de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas como instrumento preventivo en el marco de la gestión integral del riesgo de desastres.(2ª ed.).Secretaría de Gobernación.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). (2021). Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México. Serie Atlas Nacional de Riesgos.

Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada 06-11-2020 (2012).

Código Urbano para el Estado de Jalisco, n.o 22273/LVIII/08, Congreso del Estado de Jalisco (2008).

CRED & UNDRR. (2020). The Human Cost of Disasters—An overview of the last 20 years 2000-2019 (p. 17). Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) y United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

González de Vallejo, L. I., Ferrer, M., Ortuño, L., & Oteo, C. (2004). Ingeniería geológica. Prentice Hall.

Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG) (2015). Cartas Edafológicas Vectorizadas, Escala 1:50,000. Unidades de suelo [Capa vectorial]. Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.

Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG) (2016). Conjunto de datos vectoriales geológicos, Escala 1: 50 000. Estructura geológica [Capa vectorial]. Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)(2005). Guía para la interpretación de cartografía geológica. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)(2014). Guía para la interpretación de la cartografía: Edafología. Escala 1:250,000. Serie III. (p. 60). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Anuario estadístico y geográfico de Jalisco 2023. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2023/702825197152.pdf

INEGI, CONAFOR, CONABIO, & SEMARNAT. (2018). Mapa Nacional de Referencia de Cobertura de Suelo a escala 1:20000 [Ráster]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (2021). Sistemas de alerta temprana y reducción de riesgos por inestabilidad de laderas asociados a la deforestación y degradación en contextos de cambio climático (Proyecto A459, 299 pp.). México.

IUSS-Working-Group-WRB. (2015). Base referencial mundial del recurso suelo 2014, actualización 2015 Sistema internacional de clasificación para la nomenclatura de suelos y la creación de leyendas de mapas de suelos. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). (2011). ALOS PALSAR global 12.5 m digital elevation model (DEM) [Modelo digital de elevación]. U.S. Geological Survey (USGS) EarthExplorer. https://earthexplorer.usgs.gov

Mora, S., & Vahrson, W.-G. (1992). Determinación “a priori” de la amenaza de deslizamientos utilizando indicadores morfodinámicos. En Memoria del Primer Simposio Internacional sobre Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el Estudio de Riesgos Naturales (Volumen 1, pp. 259-273). Bogotá, Colombia.

Paz T., J. A., González H., R., Gómez R., M., & Velasco H., J. A. (2017). Metodología para elaborar mapas de susceptibilidad a procesos de remoción de masa, análisis del caso ladera sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Investigaciones Geográficas, 92, 2448-7279. https://doi.org/dx.doi.org/10.14350/rig.52822

Priego, Á., Bocco, G., Mendoza, M., & Garrido, A. (2010). Propuesta para la generación semiautomatizada de unidades de paisajes. Fundamentos y métodos. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Ecología (INE).

Stanley, T., & Kirschbaum, D. B. (2017). A heuristic approach to global landslide susceptibility mapping. Natural Hazards, 87(1), 145–164. https://doi.org/10.1007/s11069-017-2757-y

Servicio Sismológico Nacional. (2023). Reporte Sismológico Anual 2022. Instituto de Geofísica, UNAM.

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ) (2021). Atlas Estatal de Riesgos de Jalisco: Registro histórico de peligros. Gobierno del Estado de Jalisco.