Susceptibilidad al peligro por inundación

Región Costalegre, Jalisco, 2025.

Problemática

Las inundaciones constituyen una de las amenazas que afectan a más personas a nivel mundial. Entre 2000 y 2019 se registraron 3,254 episodios de este tipo, equivalentes al 44% de los desastres ocurridos en ese lapso (CRED y UNDRR, 2020). En América Latina y el Caribe, entre 1998 y 2017, el 37% de los desastres reportados corresponden a esta amenaza (UNDRR, 2021). A escala nacional, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED, 2020) señala que, entre 2000 y 2018, el costo promedio anual de los desastres fue de 2,357 millones de dólares, de los cuales casi 87% estuvieron asociados con inundaciones y ciclones tropicales.

En la región Costalegre, según el Inventario de Peligros (UEPCyBJ, 2021), hay registro de 85 eventos de inundación. Sin embargo, la región cuenta con una amplia red hídrica influenciada por un  régimen climático, que es altamente susceptible a lluvias torrenciales asociadas con tormentas tropicales y sistemas frontales, lo que incrementa el potencial de inundaciones pluviales y fluviales. Por ello es necesario prestar atención a los posibles riesgos mediante planeaciones territoriales que integren una adecuada gestión del riesgo.

En México, las leyes generales relacionadas con la materia (Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General de Protección Civil) indican que la prevención y reducción del riesgo de desastres son causas de utilidad pública que deben considerarse en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento en todos los niveles de gobierno.

En el plano estatal, el Código Urbano para el estado de Jalisco señala que los planes y programas de planeación de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano solamente serán aprobados si cumplen con lo dispuesto en el mismo y si guardan congruencia con los programas, atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano y territorial aplicables en todos los niveles de planeación. De manera más específica, se recalca que las zonas que presenten riesgos deben clasificarse como no urbanizables

No obstante, en los niveles federal, estatal y municipal, el ordenamiento territorial, la planeación urbana y la reducción del riesgo de desastres se mantienen aislados entre sí. Previendo lo anterior, los recientes Lineamientos para la elaboración de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Programas de Ordenamiento Territorial Regionales (SEDATU, 2022a y 2022b) pretenden que el tema de la Gestión Integral del Riesgo (GIRD) sea un tema transversal en los instrumentos de planeación que se incorpore desde la caracterización.

Una falla en los lineamientos de SEDATU es que sugiere los mismos contenidos en ambos instrumentos sin especificar el alcance de cada uno, ya que sus escalas analíticas difieren y, consecuentemente, su nivel de intervención territorial. La posible salida es abordar el tema considerando dos tipos de gestión del riesgo de desastres, la prospectiva (para evitar riesgos futuros) y la correctiva (para mitigar los riesgos existentes) (Narváez et al., 2009), según corresponda en cada escala para considerarse en sus respectivas zonificaciones. El mapa de susceptibilidad ante inundaciones pretende atender parcialmente la parte prospectiva desde la escala regional.

Objetivo

Indicar las áreas susceptibles a inundación a escala regional para considerarse en la zonificación de políticas ambientales y trascender en el marco de la GIRD.

Metodología

El mapa de susceptibilidad por peligro a inundación se elaboró considerando las condiciones señaladas por diversos autores. Los parámetros seleccionados para este análisis fueron procesados mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), aplicando un enfoque de análisis multicriterio.

Selección de variables

Se revisaron diferentes documentos y metodologías para la elaboración de mapas relacionados con procesos de amenazas por inundación. Se identificó que existe poco consenso en la terminología empleada, ya que algunos estudios los denominan mapas de susceptibilidad, mientras que otros utilizan los términos peligro, propensión o riesgo. No obstante, en general, estos productos se desarrollan a partir de análisis multicriterio, tomando como base las variables que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1.- Parámetros  utilizados en los mapas de susceptibilidad al peligro por inundaciones

| Parámetros | Autores |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arabameri et al. (2019) | Chen et al. (2013) | Dhiman et al. (2018) | Diez-Herrero et al. (2009) | Gigovic et al. (2017) | Glas et al. (2019) | Kougialas y Karatzas (2011) | Lin et al. (2019) |
| Flujo acumulado | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Altura | X |  | X |  | X |  | X | X |
| Coberturas | X |  | X |  | X | X | X | X |
| Cercanía a escurrimientos | X |  |  | X | X |  |  | X |
| Geología | X |  | X |  | X |  |  | X |
| Población |  |  |  |  |  |  |  | X |
| NDVI | X |  | X |  |  |  |  | X |
| Llanuras de inundación |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Pendientes |  |  | X |  | X |  | X | X |
| Precipitación |  | X |  |  |  | X | X |  |
| Densidad de drenaje | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Suelos | X | X | X |  |  | X |  |  |
| Tipo de río |  |  |  | X |  |  |  | X |

Fuente: elaboración propia con base en los autores citados.

De acuerdo con estos autores, se consideran variables como la pendiente, la altitud, la edafología, la cobertura vegetal, la red hídrica, la geología y las llanuras. Adicionalmente, se incorpora el índice topográfico de humedad, que permite identificar las áreas con mayor tendencia a la acumulación de agua, así como la red vial, la cual puede favorecer la saturación y la conducción de escurrimientos superficiales, y las zonas funcionales, que se incluyen como factores de exposición en función de los usos del territorio.

Pendientes

La pendiente del terreno es un factor determinante en la dinámica de escurrimiento superficial y, por lo tanto, en la susceptibilidad a inundaciones (USDA, 1993). Para su análisis, este parámetro se generó a partir del Modelo Digital de Elevación (MDE) ALOS PALSAR, con resolución espacial de 12.5 m por píxel. Mediante la herramienta Slope se construyó el modelo de pendientes, el cual se clasificó en cinco categorías (tabla 2). Estas clases se definieron en apego a las consideraciones del Atlas Metropolitano de Riesgos del Área Metropolitana de Guadalajara (2021), así como en los Atlas de Peligros y Riesgo de los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlán el Grande, reflejando la relación entre pendiente y susceptibilidad a inundación.

Tabla 2.- Clase y valor de pendiente

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Pendientes | 0° - 1° | 1 |
|  | 1° – 3° | 2 |
|  | 3° - 5° | 3 |
|  | 5° – 15° | 4 |
|  | >15° | 5 |

Fuente: elaboración propia con base en Atlas Metropolitano de Riesgos (202) y Atlas de Peligro y Riesgos de los municipios Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlán el Grande.

Figura 1.- Capa de pendientes

Fuente: elaboración propia con base a MDE Alos Palsar (2011), Atlas Metropolitano de Riesgos (202) y Atlas de Peligro y Riesgos de los municipios Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlán el Grande.

Altura

La altura es un parámetro esencial, ya que permite identificar desniveles del terreno, especialmente en zonas de baja elevación, donde se concentra el flujo de agua proveniente de puntos más altos, aumentando la probabilidad de inundación. (Arabameri et al., 2019).

Con base en lo anterior, se generó un modelo de disección vertical o geoformas, que además de representar los desniveles del terreno, permite identificar el grado de incisión del relieve generado por la acción de ríos, arroyos y procesos erosivos a lo largo del tiempo. Este modelo facilita la delimitación de zonas bajas y depresiones donde se concentra el escurrimiento superficial.

Este modelo se construyó a partir del MDE, obteniendo los rangos de altura por kilómetro cuadrado. Posteriormente, estos valores se interpolan mediante el método Kriging, con el fin de suavizar los datos y estimar su continuidad espacial. Se clasificó el modelo de acuerdo a la propuesta de clasificación morfométrica simple y descomposición por niveles de disección vertical (DV, m/km²) descrita en el manual Propuesta para la generación semiautomatizada de unidades de paisaje (Priego-Santander et al., 2010). Como resultado, se definieron once clases, a las cuales se les asignó un valor de ponderación, de manera que las zonas planas recibieron el valor más alto, mientras que las áreas montañosas corresponden al valor más bajo. En la tabla 3 se presentan las clases y los valores de ponderación correspondientes.

Tabla 3.- Clase y valor de geoforma

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Geoforma | Montañas fuerte y medianamente diseccionadas | 1 |
|  | Montaña ligeramente diseccionada | 2 |
|  | Lomeríos fuerte y medianamente diseccionados | 3 |
|  | Lomeríos ligeramente diseccionada y Planicies acolinadas fuerte y medianamente diseccionadas | 4 |
|  | Planicie acolinada ligeramente diseccionada y Planicies onduladas | 5 |

Fuente: elaboración propia con base al MDE Alos Palsar (2011) y Priego-Santander et al., (2010).

Figura 2.- Capa de geoformas

Fuente: elaboración propia con base al MDE Alos Palsar (2011) y Priego-Santander et al., (2010).

Edafología

La edafología desempeña un papel crucial en la determinación de la capacidad de un área para absorber agua. Factores como el tipo de suelo, su textura y la fase física influyen directamente en la infiltración y en el grado de escurrimiento superficial. La textura del suelo, en particular, resulta determinante, pues define la proporción de espacios porosos disponibles para retener agua y permitir su movimiento tanto vertical como horizontal.

- Suelos de textura fina: Los suelos como Andosol, Cambisol y Feozem presentan partículas muy pequeñas (limos y arcillas) que tienden a compactarse, reduciendo la porosidad. Aunque pueden retener grandes cantidades de agua, esta condición limita la infiltración rápida, lo que provoca una saturación más rápida durante lluvias intensas y, en consecuencia, un mayor riesgo de escorrentía superficial y erosión.

- Suelos de textura media: Representados por Fluvisol y Luvisol, mantienen un equilibrio entre la retención y la infiltración. La separación entre sus partículas favorece tanto la capacidad de almacenamiento de agua como su movimiento, permitiendo un manejo más eficiente del recurso hídrico.

- Suelos de textura gruesa: Como los arenosos, poseen partículas grandes que generan poros amplios, lo que facilita una infiltración rápida y reduce la posibilidad de saturación. Estos suelos, en consecuencia, presentan menor susceptibilidad a la escorrentía superficial.

De acuerdo con la información del archivo vectorial edafológico del IIEG (2016), los suelos se clasificaron considerando su textura y fase física. Para la textura se asignaron valores de ponderación de 4 para textura fina, 3 para textura media y 1 para textura gruesa. En lo referente a la fase física, se incorporó la condición gravo-pedregosa, la cual ajusta algunos suelos de textura fina y media, a los que se les asignaron valores de 3.5, 2.5 y 0.5, respectivamente (tabla 4). Como resultado, se definieron cinco clases, que se presentan en la figura 3.

Tabla 4.- Clase y valor de edafología

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Edafología | Acrisol, andosol, cambisol, feozem, fluvisol, gleysol, litosol, luvisol, regosol, rendzina, solonchak, vertisol | Fina 4 Gravosa, pedregosa 3.5 |
|  |  | Media 3 Gravosa, pedregosa 2.5 |
|  |  | Gruesa 1 Gravosa, pedregosa 0.5 |

Fuente: elaboraciòn propia con base al archivo vectorial edafológico del IIEG (2016).

Figura 3. Capa edafológica

Fuente: elaboración propia con base al archivo vectorial edafológico del IIEG (2016).

Uso de Suelo y vegetación

El uso de suelo y vegetación determina cómo interactúa el agua de lluvia con la superficie terrestre. Esta variable es crucial porque la cobertura vegetal y la configuración del terreno afectan directamente la infiltración y el escurrimiento superficial. Las áreas con alta cobertura vegetal facilitan la absorción de agua y reducen la velocidad del escurrimiento, mientras que las zonas urbanas o agrícolas con poca cobertura vegetal tienden a tener tasas de escurrimiento más altas debido a superficies impermeables, suelos compactados o desprovistos de vegetación.

Con base a la capa de SAMOF et al. (2018), se agruparon las coberturas en cinco clases y asignarles valores del 1 a 5, según su influencia en la ocurrencia de las inundaciones. La agrupación y los valores que tomaron se muestran en la siguiente tabla 5.

Tabla 5.- Clase y valor por cobertura

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Coberturas | Bosques y selvas | 1 |
|  | Mezquital xerofilo | 2 |
|  | Pastizal natural, tierras agrícolas cultivos perennes | 3 |
|  | Pastizal cultivado e inducido, suelo desnudo, tierra agrícola anual, urbano y construido | 4 |
|  | Agua, tular, vegetación Halófila. | 5 |

Fuente: elaboración propia con base al archivo vectorial Uso de suelo y vegetación (SAMOF et al., 2018).

Figura 4.- Coberturas

Fuente: elaboración propia con base al archivo vectorial Uso de suelo y vegetación (SAMOF et al., 2018).

Índice topográfico de humedad

Este índice se fundamenta en la identificación de zonas con mayor potencial de acumulación de humedad (WRI et al., 2021). Estas áreas tienden a registrar una saturación elevada del suelo y una acumulación significativa de escurrimientos superficiales, lo que incrementa la probabilidad de encharcamientos, desbordamientos de cauces locales e inundaciones.

El cálculo se realizó siguiendo la metodología propuesta por WRI et al. (2021), empleando como insumo principal el Modelo Digital de Elevación (MDE) ALOS PALSAR. A partir de este se derivaron las capas de dirección de flujo, acumulación de flujo y pendiente. La pendiente fue convertida a radianes mediante la calculadora ráster, aplicando la expresión:

SR= ([SLOPE]*1.570796)/90

Posteriormente, se calculó la tangente de la pendiente con la siguiente fórmula:

ST = Con([SR]>0, Tan([SR]),0.001)

En un segundo paso se obtuvo la superficie de contribución de aguas arriba (Upstream Contributing Area), mediante la ecuación:

UCA = ([ACUMULACION] + 1) * TAMAÑO PIXEL

Con estas capas se aplicó finalmente la expresión para calcular el Índice Topográfico de Humedad (TWI):

TWI = Ln([UCA])/([ST])

El resultado fue clasificado en dos categorías utilizando el método de Natural Breaks, con el objetivo de identificar las áreas con muy alta humedad topográfica, a las que se asignó un valor de 5. El producto final se presenta en la figura 5.

Figura 5.-Capa de índice topográfico de humedad (TWI)

Fuente: elaboración propia con base en WRI et al. (2021) y MDE Alos Palsar (2011).

Red hidrográfica

La red hidrográfica constituye un elemento clave dentro del análisis, ya que influye directamente en el comportamiento hidrológico de acuerdo con su jerarquía de orden. Para su clasificación se consideraron los distintos órdenes de magnitud, tomando como referencia la premisa de la “Ribera o Zona Federal”, establecida en el artículo 3, fracción XLVII, de la Ley de Aguas Nacionales (LAN).

Este parámetro se construyó a partir del archivo vectorial de la red hidrográfica de México, elaborado por el INEGI a escala 1:50,000. A partir de dicha información se generaron radios de influencia diferenciados sobre los escurrimientos, considerando su orden jerárquico, así como la presencia de canales y cuerpos de agua (tabla 6).

Tabla 6.- Clase y valor de la red hidrográfica

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Red hidrográfica | 0 (Canales) = buffer 25 | 2 |
|  | 1 - 2 = buffer 35 | 3 |
|  | 3 - 4 = buffer 45 | 4 |
|  | Orden 5 a más = buffer 55 | 5 |
|  | Cuerpo de agua = buffer 25 | 5 |

Fuente: elaboración propia con base al archivo vectorial de la red hidrográfica de México de inegi 2.0, a escala 1,50,000.

Figura 6.- Capa de la red hidrográfica

Fuente: elaboración propia con base al archivo vectorial de la red hidrográfica de México de inegi 2.0, a escala 1,50,000.

Zonas Funcionales

Para conocer el transcurso del agua dentro de las microcuencas de estudio se realizó la delimitación de las zonas funcionales con las que podemos conocer la dinámica hidrológica dentro de las microcuencas según la porción altimétrica en la que se encuentra. Las zonas funcionales clasifican áreas dentro de una cuenca hidrográfica según su función en el ciclo hidrológico: áreas de captación, zonas de transferencia y zonas de deposición. Cada zona tiene características únicas que influyen en cómo el agua se mueve y se almacena dentro del paisaje.

Tabla 7.- Clase y valor de Zona funcional

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Zona Funcional | Zona alta | 1 |
|  | Zona media | 3 |
|  | Zona baja | 5 |

Fuente: Elaboración propia con base al MDI Alos Palsar (2011).

Figura 7.- Capa de Zonas funcionales

Fuente: Elaboración propia con base al MDI Alos Palsar (2011).

Geología

La litología desempeña un papel esencial en la dinámica de las inundaciones, ya que controla los procesos de infiltración y escurrimiento a través de las características físicas y mecánicas de los suelos y rocas subyacentes. Una mayor permeabilidad favorece la infiltración, reduciendo la escorrentía superficial, mientras que materiales poco permeables generan acumulación de agua y aumentan la susceptibilidad a inundaciones. Diversos estudios coinciden en esta relación: Arabameri et al. (2019) destacan que la geología influye directamente en la respuesta hidrológica de las cuencas; Dhiman et al. (2018) y Gigovic et al. (2017) señalan que las unidades litológicas determinan la velocidad y el volumen de escurrimiento; y Kougialas y Karatzas (2011) subrayan que las formaciones geológicas poco permeables actúan como condicionantes críticos en la generación de inundaciones.

De acuerdo con lo anterior, el parámetro de litología se construyó a partir del archivo vectorial de Unidades Litológicas del IIEG (2018) a escala 1:50,000. Las unidades fueron clasificadas en función de su permeabilidad y de su relación con la susceptibilidad a inundaciones, con el fin de homogeneizar los criterios de análisis. En la tabla 8 se presenta la agrupación de dichas unidades, así como el valor de ponderación asignado a cada clase.

Tabla 8.- Clase y valor de unidad litológica

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Unidad Litológica | Caliza | 3,5 |
|  | Residual, toba | 4 |
|  | Aluvial, arenisca, conglomerado, esquisto, lacustre, litoral, | 4,5 |
|  | Andesita, basalto, diorita, extrusiva ácida, extrusiva intermedia, intrusiva ácida, intrusiva intermedia, palustre, riolita | 5 |

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial de Unidades Litológicas del IIEG (2018) a escala 1:50,000.

Figura 8.- Capa de unidad litológica

Fuente: elaboración propia a partir del archivo vectorial de Unidades Litológicas del IIEG (2018) a escala 1:50,000.

Modelo de inundaciones SWAT

Este parámetro permite integrar la topografía y la cercanía a escurrimientos y cuerpos de agua, características físicas de la cuenca. La herramienta compara la posición de cada punto o píxel en la cuenca, su distancia al río más cercano, y la diferencia de altitud entre el punto y el cuerpo receptor de agua. Esta metodología proporciona una visualización precisa de las áreas donde el agua probablemente se acumulará durante períodos de lluvia intensa, permitiendo una identificación precisa de las planicies de inundación.

Figura 9.- Modelo de inundación SWAT

Fuente: elaboración propia con base en modelos de inundación SWAT (Yu, D. et al. 2018).

Vías de comunicación - Red hidrográfica

La interrelación entre la red hidrográfica y las vías de comunicación es un componente a considerar en los análisis de inundaciones, dado que representa la infraestructura crítica para la movilidad, la evacuación y la respuesta ante emergencias. La inclusión de ambas variables permite identificar zonas susceptibles, así como priorizar estrategias de mitigación y planificación territorial. Por ejemplo, estudios previos han mostrado que la proximidad de carreteras y puentes a cauces o zonas de inundación incrementa el riesgo de daños durante eventos hidrológicos extremos (Cadena SER, 2019). Integrar estas capas en modelos de inundación contribuye a generar mapas de riesgo más completos y útiles para la toma de decisiones.

Para este análisis, se incluyó el archivo vectorial de carreteras y caminos del IIEG y la red hidrográfica de INEGI, con las cuales se hizo una intersección para identificar las zonas donde convergen estas dos capas. Posteriormente, se generó un radio de influencia de 38 m, y al cual se le asignó un valor máximo de 5 de ponderación para el análisis. El resultado se puede observar en la figura 10.

Figura 10.- Capa de intersección vías de comunicación - red hidrográfica

Fuente: elaboración propia con base a los archivos vectoriales de caminos y carreteras del IIEG (2012) y la red hidrográfica de INEGI 2.0 a escala 1:50000.

Suma ponderada

Tras generar las capas temáticas para cada parámetro, estas se rasterizan asignando un valor único por clase. A continuación, los parámetros se jerarquizaron según su relevancia, con base en la literatura especializada previamente consultada (tabla 1). A cada uno se le asignó un peso específico, determinado mediante el análisis de dichas fuentes y la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico (AHP), método que garantiza la consistencia y validez de los valores de ponderación (tabla 9).

Tabla 9.- Variable y peso en análisis de susceptibilidad

| Variable | Peso (%) |
| --- | --- |
| Red hidrográfica | 18 |
| Coberturas | 15 |
| Disección vertical | 14 |
| Edafología | 11 |
| Modelo de inundación SWAT | 10 |
| Vías de comunicación - Red hidrográfica | 10 |
| Índice topográfico de humedad | 7 |
| Pendiente | 7 |
| Geología | 4 |
| Zonas Funcionales | 4 |

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, las capas rasterizadas se integraron mediante la herramienta de calculadora de álgebra de mapas, aplicando los porcentajes asignados a cada variable. El modelo resultante se clasificó utilizando el método Natural Breaks en cinco categorías de susceptibilidad: Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta. De manera consistente, estudios previos han empleado este mismo método para reclasificar sus resultados (Kourgialas & Karatzas, 2011; Xiao et al., 2017; Tang et al., 2018; Lin et al., 2019). Para su validación y calibración, los resultados se contrastaron con modelos de susceptibilidad desarrollados para otras regiones de Jalisco, así como los Atlas de Peligros y Riesgos de los municipios de Ixtlahuacán de los membrillos y Zapotlán el Grande. El resultado final se muestra en el siguiente mapa.

Mapa 1.- Susceptibilidad al peligro por inundación 2025

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 10 se presentan las superficies por grado de susceptibilidad en la región Costalegre. Se observa que los grados de susceptibilidad Alto y Muy alto abarcan menos del 5 % de la superficie, mientras que el 70.59 % corresponde a los grados Muy bajo y Bajo. Sin embargo, la configuración del territorio, caracterizada por relieves montañosos y de lomeríos, junto con una amplia red hídrica y la ocurrencia de precipitaciones extraordinarias, genera condiciones que pueden desencadenar severas inundaciones en las zonas planas. Por ello, resulta fundamental considerar este análisis de susceptibilidad en la planeación territorial, incorporando un enfoque de prevención y de gestión integral del riesgo para reducir la posibilidad de desastres.

Tabla 10.- Superficies por grado de susceptibilidad en la región Costalegre 2025

| Valor | Grado de susceptibilidad | Superficie (Ha) | Superficie (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muy bajo | 316,374.13 | 42.55 |
| 2 | Bajo | 208,469.90 | 28.04 |
| 3 | Medio | 182,504.05 | 24.54 |
| 4 | Alto | 20,119.55 | 2.71 |
| 5 | Muy alto | 16,087.3 | 2.16 |
|  | Total | 743,554.93 | 100.00 |

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el análisis de susceptibilidad, se propone una zonificación de política ambiental para orientar las actividades productivas y de conservación en el territorio. El objetivo de esta zonificación es minimizar la manifestación de riesgos presentes en el estado, alineándose con el marco de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Esta propuesta categoriza las actividades en tres tipos:

- Ideal: Actividades óptimas y de bajo impacto.

- Condicionada: Actividades permitidas bajo estudios técnicos, medidas de mitigación y monitoreo específicos.

- No recomendados: Actividades prohibidas debido al alto riesgo de desastres o degradación.

Es fundamental realizar un análisis de multi-amenaza antes de aplicar estas directrices, ya que una zona con susceptibilidad baja para un peligro (deslizamientos) podría ser de susceptibilidad alta para otro (inundaciones). Las actividades "condicionadas" solo deben autorizarse tras descartar la superposición de riesgos.

La implementación efectiva de esta zonificación requiere su incorporación en los instrumentos de planeación municipal (programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano) y la coordinación entre los sectores público, social y privado.

A continuación, se presenta la tabla con la propuesta específica de zonificación:

Tabla 11.- Propuesta para la zonificación de políticas ambientales con respecto a los niveles de susceptibilidad asociados a peligros por inundación

| Grado de susceptibilidad | Ideal | Condicionada | No recomendados |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy bajo | - Aprovechamiento agropecuario. - Preservación. | - Aprovechamiento urbano (si no coincide con pendientes escarpadas u otros riesgos). - Protección (si coincide con escurrimientos, cuerpos de agua o sitios de conservación decretados). -Restauración (si hay zonas degradadas). | - |
| Bajo | - Aprovechamiento agropecuario. - Preservación. | - Aprovechamiento urbano (si no coincide con pendientes escarpadas u otros riesgos). - Protección (si coincide con escurrimientos, cuerpos de agua o sitios de conservación decretados). - Restauración (si hay zonas degradadas). | - |
| Medio | - Preservación | - Aprovechamiento urbano (si no coincide con pendientes escarpadas, otros riesgos y se construyen medidas de mitigación previas). - Aprovechamiento agropecuario (para cultivos resistentes a la inundación). - Protección (si coincide con escurrimientos, cuerpos de agua o sitios de conservación decretados). - Restauración (si hay zonas degradadas). | - Aprovechamiento agropecuario (pecuario intensivo) |
| Alto | - Preservación | - Protección (si coincide con escurrimientos, cuerpos de agua o sitios de conservación decretados). - Restauración (sí hay cultivos, asentamientos humanos o zonas degradadas). | - Aprovechamiento urbano. - Aprovechamiento agropecuario. |
| Muy alto | - Preservación | Protección (si coincide con escurrimientos, cuerpos de agua o sitios de conservación decretados), Restauración (sí hay cultivos, asentamientos humanos o zonas degradadas) | - Aprovechamiento urbano. - Aprovechamiento agropecuario. |

Fuente: elaboración propia.

Bibliografía

Arabameri, A., Rezaei, K., Cerda, A., Conoscenti, C., & Kalantari, Z. (2019). A comparison of statisticalmethods andmulti-criteria decision making to map flood hazard susceptibility in Northern Iran. Science of the Total Environment, 660, 443-458. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.021

Bazant S., J. (2013). Manual de diseño urbano (7a. edición). Editorial Trillas.

Cadena SER. (2019). Un estudio de 2019 alertaba del elevado riesgo de arrastre de coches en la rambla del Poyo. Radio Valencia. https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2024/11/28/un-estudio-de-2019-alertaba-del-elevado-riesgo-de-arrastre-de-coches-en-la-rambla-del-poyo-radio-valencia/

CENAPRED (2006). Guía básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. Secretaría de Gobernación / CENAPRED, México.

CENAPRED. (2020). Desastres en México. Impacto social y económico. Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Chen, W., Cutter, S. L., Emrich, C. T., & Shi, P. (2013). Measuring social vulnerability to natural hazards in the Yangtze River Delta Region, China. Int. J. Disaster Risk Sci., 4(4), 169-181.

CRED & UNDRR. (2020). The Human Cost of Disasters—An overview of the last 20 years 2000-2019 (p. 17). Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) y United Nations Office for DIsaster Risk Reduction (UNDRR).

Código Urbano para el Estado de Jalisco, Pub. L. No. NÚMERO 22273/LVIII/08 (2008).

Dhiman, R., Kalbar, P., & Inamdar, A. B. (2018). GIS coupled multiple criteria decision making approach for classifying urban coastal areas in India. Habitat International, 71, 125-134. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.12.002

Diez-Herrero, A., Laín-Huerta, L., & Llorente-Isidro, M. (2009). A Handbook on Flood Hazard Mapping Methodologies. Spanish Geological Survey.

Eslava M., H., Jiménez E., M., Salas S., M., García J., F., Vázquez C., M., Baeza R., C., & Mendoza E., D. (2021). I. Elaboración de mapas de riesgo por inundaciones y avenidas súbitas en zonas rurales. En Guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos. Fenómenos hidrometeorológicos. (pp. 13-220). Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Gigovic, L., Pamucar, D., Bajic, Z., & Drobnjak, S. (2017). Application of GIS-Interval Rough AHP Methodology for Flood Hazard Mapping in Urban Areas. Water, 9(360), 1-26. https://doi.org/doi:10.3390/w9060360

Glas, H., Rocabado, I., Huysentruyt, S., Maroy, E., Salazar, D., Coorevits, K., De Maeyer, P., & Deruyter, G. (2019). Flood Risk Mapping Worldwide: A Flexible Methodology and Toolbox. Water, 11(2371), 1-20. https://doi.org/doi:10.3390/w11112371

IDEAM. (2017). Guía metodológica para la elaboración de mapas de inundación. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

IIEG. (2015). Cartas Edafológicas Vectorizadas, Escala 1:50,000. Unidades de suelo [Capa vectorial]. Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.

IMEPLAN. (2016). Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG. Instituto Metropolitano de Planeación.

INEGI. (2014). Guía para la interpretación de la cartografía: Edafología. Escala 1:250,000. Serie III. (p. 60). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (2021). Sistemas de alerta temprana y reducción de riesgos por inestabilidad de laderas asociados a la deforestación y degradación en contextos de cambio climático (Proyecto A459, 299 pp.). México.

IUSS-Working-Group-WRB. (2015). Base referencial mundial del recurso suelo 2014, actualización 2015 Sistema internacional de clasificación para la nomenclatura de suelos y la creación de leyendas de mapas de suelos. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). (2011). ALOS PALSAR global 12.5 m digital elevation model (DEM) [Modelo digital de elevación]. U.S. Geological Survey (USGS) EarthExplorer. https://earthexplorer.usgs.gov

Kougialas, N., & Karatzas, G. (2011). Flood management and a GIS modelling method to assess flood-hazard areas—

A case study. Hydrological Sciences Journal, 56(2), 212-225. http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2011.555836

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, § Diario Oficial de la Federación (2016).

Lin, L., Wu, Z., & Liang, Q. (2019). Urban flood susceptibility analysis using a GIS‑based multi‑criteria analysis framework. Natural Hazards. https://doi.org/10.1007/s11069-019-03615-2

Marambio C., A., Romano G., Y., Crespo, M., & Colaninno, N. (2017). Guía metodológica. Elaboración y actualización de programas municipales de desarrollo urbano. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretetaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Narváez, L., Lavell, A., & Pérez O., G. (2009). La gestión del riesgo de desastres. Un enfoque basado en procesos. Secretaría General de la Comunidad Andina.

Ouma, Y., & Tateishi, R. (2014). Urban Flood Vulnerability and Risk Mapping Using Integrated Multi-Parametric AHP and GIS: Methodological Overview and Case Study Assessment. Water, 6, 1515-1545. https://doi.org/doi:10.3390/w6061515

Priego, Á., Bocco, G., Mendoza, M., & Garrido, A. (2010). Propuesta para la generación semiautomatizada de unidades de paisajes. Fundamentos y métodos. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Ecología (INE).

SEDATU. (2016). Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016 (p. 121). Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

SEDATU. (2022a). Lineamientos para la elaboración de los Programas de Ordenamiento Territorial Regionales (POTR) (p. 146). Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

SEDATU. (2022b). Lineamientos para la elaboración de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) (p. 136). Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Tang, X., Shu, Y., Lian, Y., Zhao, Y., & Fu, Y. (2018). A spatial assessment of urban waterlogging risk based on a Weighted Naïve Bayes classifier. Science of the Total Environment, 630, 264-274. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.172

UEPCyBJ. (2021). Inventario de peligros [Map]. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

UNDRR. (2021). Desafíos para la reducción del riesgo de desastres y avances para el cumplimiento de las metas del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030). (Informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe., p. 22). United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Xiao, Y., Yi, S., & Tang, Z. (2017). Integrated flood hazard assessment based on spatial ordered weighted averaging method considering spatial heterogeneity of risk preference. Science of the Total Environment, 599-600, 1034-1046. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.218

Yu, D., Xie, P., Dong, X., et al. (2018). Improvement of the SWAT model for event-based flood simulation on a sub-daily timescale. Hydrology and Earth System Sciences, 22(9), 5001–5019. https://doi.org/10.5194/hess-22-5001-2018