Áreas prioritarias para el manejo de fuego

Región Costalegre, Jalisco. 2025.

Problemática

El fuego es un elemento natural y una fuerza constante que ha moldeado paisajes, regulado ecosistemas forestales e influido en la historia humana. Aunque su rol es vital para la sucesión ecológica, la intervención humana ha intensificado su frecuencia y magnitud, convirtiéndolo en una amenaza. Esta alteración provoca graves impactos, como la degradación del suelo, el aumento de gases de efecto invernadero, la proliferación de plagas y la pérdida de regeneración natural de los hábitats. Adicionalmente, causa severos daños a la propiedad, a terrenos agropecuarios y a la salud humana, principalmente a través de enfermedades respiratorias.

En la Región Costalegre, la pérdida de capital natural está generando crecientes conflictos socioambientales. Los incendios forestales, junto con el cambio de uso de suelo, son los principales factores causantes de la degradación en la cobertura vegetal. Esta situación se agudiza durante la temporada de estiaje, periodo en el que se concentra la mayor incidencia de incendios, originados en su mayoría por quemas agrícolas fuera de control.

De acuerdo con los registros históricos periodo 2008 - 2021 de la SEMADET, en la región Costalegre se documentaron un total de 1,163 incendios forestales, de los cuales, 394 están relacionados con quemas agrícolas para la preparación de la siembra, pastoreo y desmonte; 224 están relacionados con actos de vandalismo; 191 corresponden a causas desconocidas; y 165 se relacionan con actividades ilícitas (tabla 1). Cabe señalar que en los años 2009, 2010 y 2021 no se cuenta con información sobre las causas específicas que originaron los incendios forestales. No obstante, sí se dispone del registro del número total de incendios ocurridos en cada uno de esos años.

Tabla 1.- Registro histórico de incendios en la región

| Causas | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Actividad agropecuaria | 14 | 16 | - | - | 9 | 14 | 6 | 11 | 5 | 22 | 8 | 98 | 191 | - |
| Actividad forestal | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actividades ilícitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - |
| Cazadores furtivos | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - |
| Cultivo ilícito | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desconocidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 36 | 149 | - |
| Fogatas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Fumadores | 5 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | 19 | - |
| Intencional | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 5 | 17 | 8 | 168 | - | - |
| Limpia derecho de vía | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Quema de basura | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Rencilla | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Otras causas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Total por año | 22 | 19 | 9 | 28 | 23 | 21 | 9 | 46 | 16 | 53 | 30 | 317 | 531 | 39 |

Fuente: elaboración propia con base al registro histórico de incendios SEMADET, periodo 2008 - 2021.

En lo que va de 2025, los incendios forestales han afectado 99,459.68 hectáreas en el estado de Jalisco. Dentro de este panorama, la región Costalegre representa el 17.5% de la superficie total afectada, que incluye a Cabo Corrientes y Tomatlán, como dos de los municipios con mayor afectación a nivel estatal.

En este contexto, resulta fundamental llevar a cabo un análisis detallado sobre los peligros, riesgos y la exposición de los elementos de valor presentes en la región Costalegre, con el propósito de fortalecer la gestión y garantizar una respuesta efectiva ante la ocurrencia de incendios forestales. Esta región alberga ecosistemas de alto valor y una notable biodiversidad, los cuales requieren medidas de protección específicas frente a esta amenaza.

Objetivo

Identificar las áreas de atención prioritaria o susceptibles contra incendios forestales, para considerar su zonificación dentro de las planeación territorial, con enfoque de Gestión integral de riesgos( GIRD).

Metodología

El mapa de áreas de atención prioritaria contra incendios forestales se realizó con base a: Descripción de variables para definición de peligro de incendios forestales, Descripción de variables para definición de riesgos de incendios forestales, Manual para la elaboración mapas de riesgos de incendios forestales, Manual para la elaboración mapas de peligro de incendios forestales y Manual para la elaboración mapas de valor de incendios forestales de Flores et al. (2016). Los parámetros considerados para este análisis, se procesaron mediante el uso de herramienta de Sistema de Información Geográfica (SIG) aplicando análisis multicriterio.

Selección de parámetros

Se revisaron dos metodologías principales para el presente análisis: la Estimación simplificada de la amenaza por incendios forestales (CENAPRED, 2021) y la Metodología para la caracterización de condiciones propicias para incendios forestales (Flores et al., 2016). Ambas metodologías consideran las mismas variables, aunque difieren en los procesos empleados para su construcción. En la tabla 2 se presentan las variables identificadas en cada uno de los estudios.

Tabla 2.- Metodologìas consultadas

| CENAPRED (2021) | Flores et al. (2016) |
| --- | --- |
| - | Análisis de peligro |
| - | Comportamiento del fuego |
| - | Clasificación de ecosistemas por respuesta al fuego |
| Pendiente | Pendiente |
| Orientación de la pendiente | Exposición de la pendiente |
| - | Incidencia de huracanes |
| Temperatura media máxima mensual | Temperatura media anual |
| • Precipitación media normal mensual | Precipitación media anual |
| - | Riesgo meteorológico (sequías) |
| Combustibles forestales | Combustibles forestales |
| - | Análisis de Riesgo |
| Determinación de la distancia a poblados | Localidades |
| Distancia de vías | Vías de Comunicación |
| Antecedentes de incendios | Antecedentes de incendios |
| - | Análisis de valor |
| Aprovechamiento forestal | Áreas naturales protegidas |
| Gravedad específica | - |
| - | Áreas de Importancia para la conservación de las aves (AICAS) |
| - | Sitios Ramsar |
| - | Zonas elegibles hidrológicas |
| - | Zonas elegibles para la conservación de la biodiversidad |
| - | Áreas terrestres prioritarias |
| - | Comunidades indígenas |
| - | Grado de marginación |
| - | Existencias reales totales de bosque natural |
| - | Valor maderable |

Fuente:elaboración propia con base en los autores citados.

De acuerdo con las metodologías revisadas, se decidió llevar a cabo el presente análisis con base en lo establecido por Flores et al. (2016). Esta elección se justifica porque dicha metodología incorpora un mayor número de parámetros biofísicos y ambientales directamente relacionados con la ocurrencia y propagación de incendios forestales. Además, contempla factores de valor que permiten un análisis más integral del territorio, al incluir elementos socioeconómicos y de conservación de la biodiversidad. Por lo que resulta más adecuada para los objetivos de este estudio, ya que permite una caracterización más completa y ajustada a las condiciones particulares de la región de Costalegre.

Análisis de riesgo

De acuerdo con los criterios establecidos por Flores et al. (2016), el análisis de riesgo se enfoca en el estudio de las variables que favorecen la ocurrencia e inicio de incendios forestales, tales como la cercanía a zonas urbanas, la presencia de actividades agropecuarias que implican el uso del fuego, así como la existencia de caminos o accesos dentro o en las inmediaciones de áreas de protección. Estas variables están directamente relacionadas con las actividades humanas, y dentro de ellas se priorizan las siguientes:

Proximidad a localidades

Esta variable es muy significativa ya que en diversas áreas forestales cercanas a poblaciones humanas, se realizan actividades en las que se involucra el uso del fuego, tanto actividades productivas como recreativas.

Para este análisis se utilizó la capa vectorial del Catálogo de Localidad Geoestadística que contiene los registros publicados del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI. Las localidades presentes o cercanas a zonas forestales se consideraron ya que los asentamientos humanos son un factor de riesgo que inciden en la presencia de incendios forestales. De esta manera se realizaron áreas de influencia por localidad y valores de ponderación (tabla 3), siendo las localidades más cercanas a terrenos forestales las de mayor valor. Estos niveles de ponderación son los definidos por Flores et al. (2016).

Tabla 3.- Proximidad a localidades

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Proximidad a localidades | No aplica | 0 |
|  | 2001 - 2500 m | 1 |
|  | 1001 - 2000 m | 2 |
|  | 501 - 1000 m | 3 |
|  | 0 - 50 m | 4 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 1.- Capa de proximidad a localidades

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y el Catálogo de localidades Geoestadísticas del INEGI (2020).

Número de habitantes

Con base en la información del Catálogo de Localidades de INEGI (2020), se agruparon las localidades cercanas a zonas forestales de acuerdo con su número de habitantes, en dos rangos (tabla 4). A las localidades con mayor población se les asignó el valor máximo de ponderación, mientras que a las de menor población se les otorgó un valor menor. Es importante señalar que en la región de Costalegre no se registraron localidades dentro del rango dos (50,000 - 199,000 hab).

Tabla 4.- Número de habitantes

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Número de habitantes | No aplica | 0 |
|  | 0 - 49,000 | 1 |
|  | 50,000 - 199,000 | 2 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 2.- Número de habitantes (0 - 49,000 hab)

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y el Catálogo de localidades Geoestadísticas del INEGI (2020).

Las Proximidad a vías

Las vías de comunicación influyen de manera directa en el incremento del riesgo de incendios forestales, debido al constante flujo de personas y vehículos. Entre las situaciones que han detonado este tipo de eventos destacan las colillas de cigarro, cerillos y las chispas emitidas por escapes de automóviles. En particular, las vías de mayor riesgo suelen ser los caminos de vereda o de terracería, ya que se ubican en, o en las inmediaciones de, zonas agrícolas y ganaderas donde es común el uso del fuego, por ejemplo, en la quema de pastizales o de residuos agrícolas (Flores et al., 2016).

Para la construcción de la variable proximidad a vías se utilizó la capa vectorial de caminos y carreteras del IIEG (2012), a partir de la cual se generaron cuatro clases de áreas de influencia. Posteriormente, estas áreas fueron ponderadas en función de su proximidad a las vías de comunicación, asignando un valor mayor a las zonas más cercanas a las áreas forestales, debido a que en ellas se incrementa la incidencia de incendios (tabla 5).

Tabla 5.- Proximidad a vías de comunicación

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Proximidad a vías | No aplica | 0 |
|  | 1501 - 2000 m | 1 |
|  | 1001 - 1500 m | 2 |
|  | 501 - 1000 m | 3 |
|  | 0 - 500 m | 4 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 3 .- Proximidad a vías

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y el archivo vectorial de caminos y carreteras del IIEG (2012).

Tipo de vías

Para la construcción de esta variable se empleó la información de caminos y carreteras del IIEG, a la que se asignaron valores en función de dos tipos de vías: carreteras pavimentadas y caminos de terracería. Estos últimos recibieron el valor de ponderación más alto, debido a su proximidad directa con asentamientos humanos y zonas agrícolas, lo que incrementa la susceptibilidad de las áreas forestales.

Tabla 6.- Proximidad a vías de comunicación

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Tipo de vías | No aplica | 0 |
|  | Carretera pavimentada | 1 |
|  | Terracería | 2 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 4.- Tipo de vía

Fuente, elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y el archivo vectorial de caminos y carreteras del IIEG (2012).

Ocurrencia histórica

La ocurrencia histórica de incendios en el estado es un factor importante para identificar el comportamiento del fuego en los diferentes ecosistemas presentes y la respuesta de ellos ante estos siniestros, ya que algunos ecosistemas pueden ser dependientes de este factor y otros pueden verse afectados. La información de los incendios fue obtenida del histórico de incendios de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) periodo 2008-2021 y el concentrado nacional del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), periodo 2010-2024.

Localizados los incendios se realizó un análisis de proximidad con diferentes áreas de influencia considerando que las áreas afectadas por incendios son susceptibles a la ocurrencia de otros. Con base a la información de la estadística de incendios de SNIF y SEMADET, se establecieron las siguientes ponderaciones:

Tabla 7.- Proximidad a incendios

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Proximidad a incendios | No aplica | 0 |
|  | 1001 - 2000 m | 1 |
|  | 501 - 1000 m | 2 |
|  | 0 - 500 m | 3 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 5.- Proximidad a incendios

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y el archivo histórico de incendios de SEMADET (2008-2021) y SNIF (2010-2024).

Frecuencia y causas de incendios

El principal factor de incidencia de incendios forestales en México es de origen antropogénico, asociado principalmente a las actividades agropecuarias, como la quema de pastizales y el cambio de cultivos, que suelen generar incendios de pequeña superficie y aumentan la vulnerabilidad de las áreas cercanas a los bosques. Otros factores corresponden al descuido de fumadores, las actividades de campismo (como fogatas) y las causas intencionales (Huerta, 2014).

De acuerdo a la ocurrencia de incendios en el estado de Jalisco se enlistan las causas con la finalidad de obtener las principales causas en el estado. Siguiendo los valores y criterios de ponderación de Flores et al. (2016), se agruparon en cuatro categorías donde se asignaron valores de ponderación por causa y frecuencia de incendios en un periodo 2008 - 2021.

Tabla 8.- Causas de incendios

| No | Causas de incendios | No | Causas de incendios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actividades agropecuarias | 10 | Cazadores |
| 2 | Intencional | 11 | Cultivos ilícitos |
| 3 | Fumadores | 12 | Otras actividades productivas |
| 4 | Fogatas | 13 | Transportes |
| 5 | Actividades agrícolas | 14 | Actividades Pecuarias |
| 6 | Otras causas | 15 | Naturales |
| 7 | Actividades ilícitas | 16 | Limpias de derecho de vía |
| 8 | Quema de basureros | 17 | Festividades y rituales |
| 9 | Desconocidas | 18 | Residuos de aprovechamiento forestal |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

De acuerdo con la tabla 8, las causas de incendios se agruparon en clases según su incidencia, y a cada una se le asignaron valores de ponderación. Los resultados de este proceso se presentan en la Tabla 9.

Tabla 9.- Tipo de causa

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Tipo de causa | No aplica | 0 |
|  | 10, 15, 17 y 18 | 1 |
|  | 9, 13, 14 y 16 | 2 |
|  | 6, 7, 8, 11, 12 | 3 |
|  | 1, 2, 3, 4, 5 | 4 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 6.- Causas de incendio

Fuente, elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y el archivo histórico de incendios de SEMADET (2008-2021) y SNIGF (2010-2024).

Para obtener el mapa de riesgo por incendios forestales, se aplicó una suma ponderada de todas las variables mediante el uso de álgebra de mapas en un SIG. Posteriormente, los valores resultantes fueron clasificados en cinco categorías mediante el método de intervalos iguales: Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto. Además, se incluyó una categoría adicional denominada No aplica, correspondiente a las zonas donde no se registraron valores. El resultado se presenta en el Mapa 1.

Mapa 1.- Riesgo ante incendios forestales

Fuente: elaboración propia.

Análisis de peligro

Este análisis se enfoca en las variables ambientales, características de los combustibles y de las condiciones del terreno, que determinan la probabilidad de que un incendio se propague, prospere y cause daños en la vegetación (Flores et al., 2016).

Comportamiento y efecto del fuego en los ecosistemas

Esta variable se refiere al impacto que genera un incendio forestal en cada ecosistema de acuerdo a sus características y condiciones. Para generar esta variable se utilizó la cobertura de usos de suelo y vegetación (SAMOF, 2018), la cual se agrupó de acuerdo al comportamiento del fuego y el grado de daño que causa en estos ecosistemas. En la tabla 10 se puede apreciar el grado por formación vegetal  y el valor de ponderación por clase.

Tabla 10.- Comportamiento de fuego

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Comportamiento del fuego | No aplica | 0 |
|  | Pastizal, Vegetación hidrófila, matorral xerófilo, selva espinosa (alta intensidad, baja severidad) | 1 |
|  | Bosque de coníferas, bosque de encino (severidad e intensidad moderadas) | 2 |
|  | Selva perennifolia, selva caducifolia, bosque mesófilo (Baja intensidad, alta severidad) | 3 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 7.- Comportamiento de fuego

Fuente: elaboración propia en base a Flores et al. 2016 y SAMOF 2018.

Clasificación de ecosistemas forestales

Los incendios forestales provocan cambios en la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas. Gran parte de la respuesta al fuego observada en muchos sitios se debe a las intervenciones humanas, que han modificado los ambientes naturales originales. Esto ha facilitado la llegada de especies vegetales con mayor facilidad de combustión, además de los efectos asociados a las variaciones climáticas, como la humedad. Dado que la respuesta de cada ecosistema ante la presencia del fuego es distinta, es necesario considerar las características propias de las especies presentes en cada sitio (Flores et al., 2016). En este sentido, se reconocen tres categorías de respuesta a la presencia del fuego: dependiente, sensible  e independiente.

De acuerdo a la capa de uso de suelo y vegetación 2018  y al SNIF 2025 se agruparon las categorías y se les asignó un valor como se muestra en la tabla 11.

Tabla 11.- Clasificación de ecosistemas forestales

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Clasificación de ecosistemas forestales | Independiente | 1 |
|  | Dependiente | 2 |
|  | Sensible | 5 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 8.- Clasificación de ecosistemas forestales

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. 2016, SAMOF 2018 y SNIF 2025.

Pendiente

La inclinación de la pendiente es un factor determinante en la propagación de incendios forestales, ya que las pendientes más pronunciadas favorecen una mayor velocidad y facilidad en el avance del fuego.

Para la construcción de esta variable se empleó el Modelo Digital de Elevación (MDE) ALOS PALSAR, a partir del cual se calculó la pendiente en porcentaje. Posteriormente, el modelo resultante fue clasificado en cuatro categorías, que se presentan en la Tabla 12.

Tabla 12.-  Pendiente

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Pendiente | No aplica | 0 |
|  | 1 - 5% | 1 |
|  | 6 - 30% | 2 |
|  | 30 - 54% | 3 |
|  | > 55% | 4 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 9.- Pendiente

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. 2016,  y el MDE Alos Palsar (2015).

Exposición

La propagación de incendios forestales se debe en gran medida a la exposición u orientación del terreno, puesto que este favorece a que ciertos sitios reciban mayor cantidad de luz y la presencia de vientos.

Para la exposición, la orientación se obtuvo a partir del MDE, el cual se clasificó en cuatro puntos cardinales (NO, N y NE, OE, E y SE, S y SO).  Las laderas con orientación sur tienen mayor temperatura y como consecuencia son más secas y con mayor peligro de incendios, por lo que el mayor valor de ponderación se refleja en este sentido de exposición.

Tabla 13.-  Exposición

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Exposición | PLANO | 0 |
|  | NO | 1 |
|  | N Y NE | 2 |
|  | E, SE, O | 3 |
|  | S Y SO | 4 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 10.- Exposición

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. 2016,  y el MDE Alos Palsar (2015).

Temperatura media anual

Las temperaturas altas son un factor importante para la aparición y propagación del fuego, aunado a la velocidad y dirección de los vientos, que presentan patrones estacionales en primavera-verano (Gutiérrez et al. 2015). Para este análisis, se utilizó la capa de  temperatura media anual generada por INEGI, que comprende el periodo de 1902 - 2011. Este modelo se clasificó por rangos de temperaturas  y se establecieron los valores de ponderación correspondiente.

Tabla 14.-  Temperatura media anual

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Temperatura media anual | 2 - 15 ºC | 1 |
|  | 16 - 28ºC | 2 |
|  | >28ºC | 3 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 11.- Temperatura media anual

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. 2016 y capa Climas de INEGI (1902 - 2011).

Precipitación

La precipitación es el factor importante ya que la cantidad de lluvia está directamente relacionada con periodos de sequía y a su vez éstos con la ocurrencia de incendios (Muños et al. 2005). Para generar esta variable, se utilizó la capa de precipitación media anual generada por INEGI, que comprende el periodo de 1902 - 2011. Se establecieron tres rangos de precipitación donde las zonas con menor flujo pluvial tienen mayor valor de ponderación por ser zonas susceptibles a incendios.

Tabla 15.-  Precipitación media anual

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Precipitación | 0 - 600 mm | 1 |
|  | 600 - 1500 mm | 2 |
|  | > 1500 mm | 3 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 12.- Precipitación media anual

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. 2016 y capa Climas de INEGI (1902 - 2011).

Combustibles forestales

Los combustibles forestales constituyen uno de los factores que determinan el comportamiento del fuego y los efectos en los incendios forestales. Se basa en la caracterización de los tipos de combustible definida por la cobertura vegetal, propiedades físicas de sus componentes, formas de vida dominante y las condiciones bioclimáticas, esto es fundamental para la evaluación de la inflamabilidad, peligro y efectos del fuego (Peláez et al. 2018). A partir del modelo de comportamiento del fuego para los tipos de combustible forestales donde se realizó un modelo estandarizado de comportamiento superficial del fuego en ecosistemas terrestres de México, se asignaron los valores de ponderación de acuerdo al valor Potencial de Propagación de Incendios Superficiales (PPSI), estos valores se agruparon para generar ponderaciones que va de 1 a 5.

Tabla 16.-  Combustible forestal

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Combustible forestal | No aplica | 0 |
|  | -Pastizal-matorral de zonas áridas -Mantillo de latifoliadas de zonas muy húmedas | 1 |
|  | -Mantillo de pinos y sotobosque ralo de pastos, de zonas subhúmedas -Mantillo de latifoliadas de zonas húmedas estacionalmente secas -Pastizal-matorral de zonas semiáridas -Mantillo de latifoliadas de zonas muy húmedas | 2 |
|  | -Mantillo de pinos y sotobosque denso de pastos, de zonas templado-frías húmedas -Mantillo acolchado de coníferas de acículas largas, de zonas húmedas -Mantillo acolchado de latifoliadas esclerófilas de zonas subhúmedas a húmedas -Mantillo compacto de coníferas de acículas cortas, de zonas templadas húmedas | 3 |
|  | -Pastizales bajos de zonas semiáridas -Mantillo de coníferas y sotobosque denso arbustivo, de zonas templadas subhúmedas | 4 |
|  | -Pastizales altos de zonas cálido húmedas -Pastizales bajos de zonas templado húmedas | 5 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 13.- Combustible forestal

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y al valor Potencial de Propagación de Incendios Superficiales (PPSI).

Huracanes

Tras el paso de un huracán por un ecosistema forestal, suele quedar gran cantidad de vegetación derribada o dañada que, con el tiempo, se seca y aumenta el peligro de incendio. Para el análisis de esta variable se consideraron dos rangos de distancia respecto a la trayectoria del huracán:  A) hasta 30 km, y B) hasta 50 km.

Con base en ello, se asignaron valores a las zonas impactadas por estos fenómenos, de acuerdo con lo establecido por Flores et al. (2016).

Tabla 17.-  Trayectoria huracanes

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Trayectoria huracanes | 0 - 30 km | 1 |
|  | 30 - 50 km | 2 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 14.- Trayectoria huracanes

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y el SMN.

El mapa de peligro por incendios forestales se obtuvo a partir de la integración ponderada de todas las variables mediante álgebra de mapas en un SIG. Los valores resultantes fueron reclasificados en cinco niveles de peligrosidad: Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto, utilizando el método de intervalos iguales. El resultado final se muestra en el Mapa 2.

Mapa 2.- Peligro ante incendio forestal

Fuente: elaboración propia.

Análisis de valor del recurso expuesto

El análisis de valor o daño potencial del recurso se centra en los elementos que, desde una perspectiva sociocultural, económica y ecológica, representan un interés prioritario de protección frente a los efectos ocasionados por los incendios (Flores et al., 2016). En este sentido, el presente apartado se desarrolla a través de tres tipos de análisis: valor ecológico, valor sociocultural y valor económico.

Análisis de valor ecológico

Se enfoca en aquellas áreas que proveen múltiples bienes y servicios ambientales, además de brindar protección a la diversidad de especies de flora y fauna, las cuales pueden sufrir un deterioro significativo en sus ecosistemas y biodiversidad a causa de los incendios forestales.

Áreas Naturales Protegidas (ANP)

En esta capa están incluidas las áreas de protección, preservación, restauración, paisaje biocultural y áreas de interés para la conservación. En la región Costalegre se encuentran dos principales ANP, las cuales son Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala e Islas La Pajarera, Cocinas, Mamut, Colorada, San Pedro, San Agustín, San Andrés y Negrita y los Islotes Los Anegados, Novillas, Mosca y Submarino. Adicionalmente se incluyeron en este análisis 4 zonas de interés para la protección y preservación de ecosistemas.

Tabla 18.-  Áreas naturales Protegidas

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| ANP | No aplica | 0 |
|  | Zonas de interés | 1 |
|  | Con decreto | 3 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 15.- Áreas naturales protegidas

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y SEMADET (2025).

Áreas de Importancia para la conservación de las aves (AICAS)

Estas áreas tienen una gran diversidad biológica para el refugio y descanso de aves, tanto nativas como las que van de paso por la región, por lo que se considera de alta prioridad para la conservación. (Flores et al., 2016). Por tanto, es importante considerarla dentro del análisis por su alto valor ecológico así como también por su valor cultural y económico.

Para la construcción de esta capa se empleó el archivo vectorial de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) de la CONABIO. Dicho archivo se recortó al polígono de la región y se le asignó un valor de ponderación de 2. Al resto de las áreas se les asignó un valor de 0 (No aplica).

Figura 16.- Áreas de Importancia para la conservación de las aves

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y CONABIO (2015).

Sitios Ramsar

Los sitios Ramsar son humedales donde el agua es el principal factor que controla al ambiente, así como la vegetación y fauna asociada. Los humedales son de importancia internacional y proporcionan servicios esenciales y suministran el agua potable (CONANP, 2016).

Para la generación de esta variable se consideraron los Sitios Ramsar registrados por la SEMADET y la CONANP hasta el año 2025. Con esta información se elaboró una capa en la que a los humedales se les asignó un valor de ponderación de 2, mientras que al resto del territorio se le asignó un valor de 0 (No aplica).

En la región de Costalegre se identificaron cinco humedales: Sistema Lagunar Estuario Agua Dulce – El Ermitaño, Estero El Chorro, Estero Majahuas, Laguna de Xola-Paramán y Laguna Chalacatepec, además de Cuixmala, que forma parte de la Reserva de la Biosfera Chamela–Cuixmala.

Figura 17.- Sitios Ramsar

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y CONANP (2025).

Zonas Elegibles hidrológicas

Estas zonas representan las principales áreas con potencial hidrológico y sistemas acuáticos de relevancia para la conservación. En ellas se establece un marco de referencia que puede ser considerado por distintos sectores para el desarrollo de planes de investigación, conservación, uso y manejo sustentable (Flores et al., 2016).

La capa se construyó a partir de la información vectorial de Pago por Servicios Ambientales (PSA), componente IV, y de las Áreas Prioritarias para Servicios Ambientales (APSA) disponibles en la plataforma Infraestructura de Datos Espaciales Forestales (IDEFOR, 2025), así como de las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) de la CONABIO (1998) y la disponibilidad de agua superficial proveniente de los ordenamientos ecológicos territoriales regionales vigentes en el estado de Jalisco.

El procedimiento consistió en realizar una intersección entre las APSA y la capa de disponibilidad de agua superficial para identificar las áreas con mayor potencial hidrológico. Posteriormente, se incorporaron las PSA y las RHP, a las cuales se les asignó un valor de ponderación de 3, mientras que al resto del territorio se le asignó el valor de 0 (No aplica).

Figura 18.- Zonas elegibles hidrológicas

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016), IDEFOR (2025) Y CONABIO (1998).

Zonas Elegibles para la conservación de la biodiversidad

Estas zonas se encuentran bajo un esquema temporal de PSA vigente, donde se priorizan ecosistemas con buen grado de conservación y regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad.

Figura 19.- Zonas elegibles para la conservación

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Áreas Terrestres Prioritarias

Son unidades estables desde el punto de vista ambiental, con importante riqueza ecosistémica y potencial para su conservación. La CONABIO presenta una regionalización de estas áreas, la cual se utilizó como base para generar la capa correspondiente a este tema. Se asignó un valor de ponderación de 2 a las zonas prioritarias terrestres dentro de la región, y un valor de 0 (No aplica) a las áreas restantes.

Figura 20.- Áreas prioritarias terrestres

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y CONABIO (1998).

Análisis de valor sociocultural

Es de gran importancia considerar los aspectos sociales y culturales , puesto que las actividades que se desprenden de ellas generan un impacto sobre los alrededores de zonas forestales, lo que representa un interés de protección ante los efectos de incendios forestales.

Comunidades Indígenas

Las poblaciones indígenas o aborígenes se localizan sobre zonas forestales, de acuerdo a sus prácticas de agricultura y ganadería, las cuales son indicadores de la incidencia de incendios forestales. No obstante, estas comunidades contribuyen a reducir la degradación de los bosques, al monitoreo forestal, control de incendios y reforestación (FAO, 2021).

Utilizando la capa del catálogo de localidades indígenas de INEGI 2010, se identificaron las localidades que se localizan dentro y cerca de las zonas forestales, a partir del punto de ubicación se realizaron diferentes buffers para generar el área de influencia para determinar la proximidad de estos  sitios y así asignar el valor de ponderación mayor a las localidades más cercanas estas zonas.

Tabla 19.-  Proximidad a localidades indígenas

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Proximidad a localidades indígenas | No aplica | 0 |
|  | 501 - 1000 m | 1 |
|  | 0 - 500 m | 2 |

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016).

Figura 21.- Comunidades indígenas

Fuente: elaboración propia con base en Flores et al. (2016) y el catálogo de localidades indígenas de INEGI (2010).

Grado de accesibilidad a carretera pavimentadas

Este análisis se basó en la capa del Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada (GACP) 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que consiste en el análisis del grado de accesibilidad de las localidades a carreteras pavimentadas donde se evaluó el componente físico-geográfico y social para categorizar la accesibilidad de la población a la carretera. Esta variable permite obtener información del tiempo de traslado de las comunidades indígenas en caso de emergencias por incendios forestales, de igual manera la accesibilidad a las zonas forestales para el combate de incendios. Siguiendo el grado de accesibilidad clasificado por CONEVAL se asignaron los siguientes valores de ponderación a las localidades indígenas.

Tabla 20.-  Grado de accesibilidad

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Grado de accesibilidad | No aplica | 0 |
|  | de 1.5 a 2 hrs | 1 |
|  | de 1 a 1.5 hrs | 2 |
|  | < a 1 hrs | 3 |

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2020).

Figura 22.- Grado de accesibilidad

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2020).

Grado de Marginación

Para el análisis de marginación se utilizó la  capa de Núcleos Agrarios en el Estado de Jalisco de SEMADET (2017). Esta capa contiene datos censales y sociodemográficos por núcleo con los datos del índice y grados de marginación, a esta clasificación se le agregaron los valores de ponderación correspondientes a para cada grado.

Tabla 21.-  Grado de marginación

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Grado de marginación | No aplica | 0 |
|  | Muy bajo y Bajo | 1 |
|  | Medio | 2 |
|  | Muy alto y Alto | 3 |

Fuente: elaboración propia con base en SEMADET (2017).

Figura 23.- Grado de marginación

Fuente: elaboración propia con base en SEMADET (2017).

Análisis de valor económico

Los incendios forestales causan daños económicos, afectan el suelo, alteran los ciclos hidrológicos, provocan serios deterioros a los ecosistemas forestales y a la biodiversidad (Peralta, 2010). Los daños se evalúan en valor monetario y no monetario sobre las pérdidas del bosque como: pérdidas maderables, costos de reforestación, restauración, combate y afectaciones a los servicios que provee el bosque, además de los valores ecológicos y paisajísticos (CONAFOR, 2010). Para este análisis se recabaron datos sobre la existencia real de bosques naturales donde se identifica el valor y volumen maderable.

Existencias reales totales de bosque natural

Con la información del periodo más reciente de muestreo del Inventario Nacional  Forestal y de Suelo (INFyS) 2015-2020, basado en estudios dasométricos de especies características de las zonas forestales, se obtiene el volumen maderable por hectárea, de acuerdo al volumen se asignaron los valores de ponderación.

Tabla 22.-  Volumen de madera

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Volumen de madera (m3/ha) | No aplica | 0 |
|  | 1 - 36.3 | 1 |
|  | 36.3 - 70.09 | 2 |
|  | 70.09 - 331 | 3 |

Fuente: elaboración propia con base en INFyS (2015-2020) y SAM0F (2018).

Figura 24.- Existencias reales totales de bosque natural

Fuente: elaboración propia con base en INFyS (2015-2020) y SAM0F (2018).

Valor maderable

Identificadas las zonas forestales de la capa de cobertura (SaMoF, 2018), se clasificaron por tipo de vegetación considerando los criterios de Flores et al. (2016) por valor maderable por ecosistema.

Tabla 23.-  Valor maderable

| Parámetro | Clase | Valor de clase |
| --- | --- | --- |
| Valor maderable | No aplica | 0 |
|  | Matorral Xerófilo | 1 |
|  | Selvas baja caducifolias, Selva mediana Subcaducifolia, Bosque Mesófilo, Bosque de Encino | 2 |
|  | Bosque de coníferas, Bosque de Mesófilo y Selvas mediana subperennifolias | 3 |

Fuente: elaboración propia con base en SNMF (2015-2020) y SAM0F (2018).

Figura 25.- Valor maderable

Fuente: elaboración propia con base en SNMF (2015-2020) y SAM0F (2018).

Se refiere a la valoración de los elementos naturales, sociales, culturales y económicos, los cuales representan zonas de interés de protección de los efectos ocasionados por la presencia de incendios forestales. A diferencia de los mapas de riesgo y peligro se recabaron datos de tipo: áreas naturales protegidas, sitios Ramsar, comunidades indígenas, valor de la madera entre otras. A través de diferentes fuentes de información INEGI, CONANP, CONABIO y CONAFOR. Después de analizar cada variable, se llevó a cabo la integración del total de estas.

Mapa 3.- Valor expuesto ante incendio forestal

Fuente: elaboración propia.

Áreas Prioritarias para el manejo del fuego

Con base en los análisis de riesgo, peligro y valor expuesto, se generó la capa de Áreas Prioritarias para el Manejo del Fuego, cuyo propósito es zonificar las zonas con mayor prioridad y orientar la toma de decisiones para una respuesta inmediata ante la amenaza de incendios forestales.

La capa se construyó en QGIS utilizando la herramienta de álgebra de mapas, en la cual se integraron los tres análisis mencionados. El resultado se clasificó mediante intervalos iguales en cinco categorías de prioridad: Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta.

Posteriormente, el modelo fue calibrado con base en los resultados del análisis de Áreas Prioritarias para el Manejo del Fuego en la región Altos Sur, así como en el Modelo Nacional de Áreas Prioritarias para el Manejo del Fuego de IDEFOR (2025). Esta calibración permite ajustar y validar la delimitación de las zonas clasificadas como de Alta y Muy Alta prioridad, con el fin de asegurar mayor consistencia y confiabilidad en los resultados. El producto final se presenta en el Mapa 4.

Mapa 4.- Áreas prioritarias para el manejo del fuego

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 24 se muestra el porcentaje de superficie correspondiente a cada grado de prioridad para el manejo de fuego en la región Costalegre. El nivel Alto abarca el 42.92% de la superficie de la región, el nivel Medio el 18.01% y el nivel Muy Alto el 30.93%. En conjunto, estos grados representan casi el 91.86% del territorio regional, lo que evidencia la necesidad de considerarlos en los procesos de planeación, con el fin de implementar medidas oportunas orientadas a la prevención de amenazas que puedan derivar en desastres e impactos a las zonas con mayor valor ecosistémico, económico y cultural. 4

Tabla 24.- Superficies por grado de prioridad en la región Costalegre 2025

| Valor | Grado de prioridad | Superficie (Ha) | Superficie (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muy bajo | 38,174.76 | 5.13 |
| 2 | Bajo | 22,315.14 | 3.00 |
| 3 | Medio | 133,915.20 | 18.01 |
| 4 | Alto | 319,113.09 | 42.92 |
| 5 | Muy alto | 229,973.67 | 30.93 |
|  | Total | 743,491.86 | 100 |

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a este resultado, se propone una zonificación de política ambiental para orientar las actividades productivas y de conservación en el territorio. El objetivo de esta zonificación es minimizar la manifestación de amenazas en el estado, alineándose con el marco de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Esta propuesta categoriza las actividades en tres tipos:

- Ideal: Actividades óptimas y de bajo impacto.

- Condicionada: Actividades permitidas bajo estudios técnicos, medidas de mitigación y monitoreo específicos.

- No recomendadas: Actividades que se consideran prohibidas debido al alto riesgo de provocar el inicio de un incendio forestal.

La implementación efectiva de esta zonificación requiere su incorporación en los instrumentos de planeación municipal, tales como los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, así como en los planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas, sitios Ramsar y otras zonas de interés estratégico. Asimismo, su ejecución debe estar respaldada por la coordinación entre los sectores público, social y privado, a fin de garantizar acciones integrales y sostenibles en el manejo del fuego. A continuación, se presenta la tabla 25 con la propuesta específica de zonificación:

Tabla 25.- Propuesta para la zonificación de políticas ambientales con respecto al nivel de prioridad para el uso y manejo de fuego

| Grado de prioridad | Ideal | Condicionada | No recomendados |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy bajo | - Aprovechamiento agropecuario. - Preservación. | - Aprovechamiento urbano (si no coincide con otras amenazas). - Protección (si coincide con cuerpos de agua o zonas de conservación decretadas). - Restauración (si hay zonas degradadas). | - |
| Bajo | - Preservación. | - Aprovechamiento agropecuario (medidas preventivas para el manejo de fuego) - Aprovechamiento urbano (si no coincide con pendientes abruptas u otras amenazas). - Protección (si coincide con cuerpos de agua o zonas de conservación decretadas). - Restauración (si hay zonas degradadas). | - |
| Medio | - Preservación | - Aprovechamiento agropecuario (evitar quemas agrícolas, establecer barreras de amortiguamiento y zonas cortafuego) - Protección (si coincide con sitios de conservación o cuerpos de agua decretados). - Restauración (zonas degradadas). | - Aprovechamiento urbano. - Aprovechamiento agropecuario (agricultura y pecuario intensivo) |
| Alto | - Preservación | - Protección (si coincide con sitios de conservación o cuerpos de agua). - Restauración (zonas degradadas). | - Aprovechamiento urbano. - Aprovechamiento agropecuario. |
| Muy alto | - Preservación | - Protección (si coincide con sitios de conservación o cuerpos de agua). - Restauración (zonas degradadas). | - Aprovechamiento urbano. - Aprovechamiento agropecuario. |

Fuente: elaboración propia.

Bibliografía

Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (2000). Regiones terrestres prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México

Alaska Satellite Facility (ASF). (2015). ALOS PALSAR radiometrically terrain corrected (RTC) data [Conjunto de datos]. NASA Distributed Active Archive Center (DAAC) at ASF. https://search.asf.alaska.edu

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2015). Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS). Recuperado de http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/rtp1mgw

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (1998). Regiones hidrológicas prioritarias de México (2ª ed.). Recuperado de http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/rtp1mgw

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (1998). Regiones terrestres prioritarias de México (2ª ed.). Recuperado de http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/rtp1mgw

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2007). Susceptibilidad a los incendios de la vegetación natural. Recuperado de https://conabio.gob.mx/mapaservidor/incendios/modis/tablas2007/tablas2007/vegetacion.html

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). (2010). Procedimiento para la elaboración de un mapa de áreas de atención prioritaria contra incendios forestales. Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. México, D.F., México. 49 p.

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). (2020). Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), ciclo 2015–2020. Comisión Nacional Forestal. Recuperado de https://snmf.cnf.gob.mx/principaleindicadoresforestalesciclo-2015-2020/

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). (2024). Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), periodo 2010–2024. Gobierno de México

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). (2025). Proyectos aprobados del programa de pago por servicios ambientales (PSA) 2024. Instituto de Derecho Forestal (IDEFOR). Recuperado de https://idefor.cnf.gob.mx/layers/geonode%3Apsa_2024_geo/layer_info_metadata

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (2025). Sitios RAMSAR de México, edición: 1a. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ciudad de México, México.

FAO y FILAC. 2021. Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Una oportunidad para la acción climática en América Latina y el Caribe. Santiago. FAO. https://doi.org/10.4060/cb2953es

Flores, G. J., Benavides, J. D., Leal, H. J. A., Vega, D. G., Valdez, C. R., & Casillas, U. D. (2016). Descripción de variables para definición de riesgo de incendios forestales en México (Folleto Técnico Núm. 3). INIFAP-CIRPAC, Campo Experimental Centro Altos de Jalisco, México.

Flores, G. J., Benavides, J. D., Leal, H. J. A., Vega, D. G., Valdez, C. R., & Casillas, U. D. (2016). Descripción de variables para definición de peligro de incendios forestales en México (Folleto Técnico Núm. 3). INIFAP-CIRPAC, Campo Experimental Centro Altos de Jalisco, México.

Flores, G. J., Benavides, J. D., Leal, H. J. A., Vega, D. G., Valdez, C. R., & Casillas, U. D. (2016). Manual para la elaboración mapas de riesgo de incendios forestales. INIFAP-CIRPAC, Campo Experimental Centro Altos de Jalisco, México.

Flores, G. J., Benavides, J. D., Leal, H. J. A., Vega, D. G., Valdez, C. R., & Casillas, U. D. (2016). Manual para la elaboración mapas de peligro de incendios forestales. INIFAP-CIRPAC, Campo Experimental Centro Altos de Jalisco, México.

Flores, G. J., Benavides, J. D., Leal, H. J. A., Vega, D. G., Valdez, C. R., & Casillas, U. D. (2016). Manual para la elaboración mapas de valor de incendios forestales. INIFAP-CIRPAC, Campo Experimental Centro Altos de Jalisco, México.

Gutiérrez Martínez, G., Orozco Hernández, M. E., Ordóñez Díaz, J. A. B., & Camacho Sanabria, J. M. (2015). Régimen y distribución de los incendios forestales en el Estado de México (2000 a 2011). Revista mexicana de ciencias forestales, 6(29), 92-107

Huerta-Martínez, F. M., & Ibarra-Montoya, J. L. (2014). Incendios en el bosque la primavera (Jalisco, México): un acercamiento a sus posibles causas y consecuencias. CienciaUAT, 9(1), 23-32.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Catálogo de localidades. Censo de Población y Vivienda 2020.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2013). Climas: 1902-2011 [Conjunto de datos]. INEGI.

Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG). (2012). Red estatal de caminos y carreteras de Jalisco. Gobierno del Estado de Jalisco. https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=126

Muñoz Robles, C. A., Treviño Garza, E. J., Verástegui Chávez, J., Jiménez Pérez, J., & Aguirre Calderón, O. A. (2005). Desarrollo de un modelo espacial para la evaluación del peligro de incendios forestales en la Sierra Madre Oriental de México. Investigaciones geográficas, (56), 101-117

Peláez, E. J. J., Gradilla, S. D. Q., Jiménez, A. J. L., Pérez, J. D. G., & Gómez, J. M. R. (2018). Generación de modelos de comportamiento del fuego para los tipos de combustibles forestales de México.

Ruiz, L. V., & Blanco, J. L. (2004). Comportamiento del fuego y evaluación del riesgo por incendios en las áreas forestales de México: un estudio en el Volcán la Malinche. Incendios forestales en México. Métodos De Evaluación.

SAMOF (2018). Mapa de Cobertura del Suelo del Estado de Jalisco al año base 2016 [Vector]. Escala 1:75,000. Versión 1.3. México: Comisión Nacional Forestal y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. Jalisco, México.

Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET). Áreas Naturales Protegidas: https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/biodiversidad/areas-naturales-protegidas

Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET. *Base de datos histórica de incendios forestales 2008-2021*. Gobierno de Jalisco

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco [SEMADET]. (2025). Reporte estadístico de incendios forestales Jalisco 2025. Looker Studio. Recuperado el [fecha en que lo consultaste] de https://lookerstudio.google.com/reporting/6f040a26-43f5-400c-88bc-51332ef657fa/page/p_1cj9n7hrdd

Villers Ruíz, M. D. L. (2006). Incendios forestales. Ciencias, (81).

Estadísticas de Manejo del Fuego Jalisco 2025 de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.