Metadatos

Identificación del conjunto de datos espaciales o producto

Acuíferos probables

- Descripción y características técnicas de la capa

Cuadro 1. Información general y detalles técnicos de importancia.

| Datos generales |  |
| --- | --- |
| Título | Acuíferos probables |
| Autor del metadato | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, SEMADET. |
| Organización | Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco |
| Contacto | Patricia Fregoso Cruz Directora General de Ordenamiento Territorial patricia.fregoso@jalisco.gob.mx dgot.semadet@jalisco.gob.mx 33 3030 8250 ext. 55726 Lucia Hidalgo Luna Directora de Ordenamiento Ecológico y Territorial lucia.hidalgo@jalisco.gob.mx ordenamientoecologico.semadet@jalisco.gob.mx 33 3030 8250 ext. 55721 Grace Gómez Quiroga Directora de Geomática e Información Ambiental y Territorial grace.gomez@jalisco.gob.mx 33 3030 8250 ext. 55772 |
| Descripción breve | Indicador de presencia de acuíferos someros, a partir de datos del balance hidrológico subterráneo obtenido, para el territorio correspondiente al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional Lagunas |
| Objetivo | Representar los acuíferos probables en la región |
| Palabras clave | Acuíferos, acuíferos probables, cuerpos de agua subterráneos. |
| Idioma | -Es- Español |
| Distribución |  |
| Tipo de acceso | Público |
| Restricciones de acceso | No existen restricciones para el producto o conjunto de datos espaciales. Favor de dar el debido crédito en caso de uso parcial o total. |
| Uso específico | Del interés público |
| Liga para su descarga | Mapa Jalisco https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa Capas de Información / Ordenamiento Territorial / Ordenamiento Ecológico |
| Fecha de publicación | - |
| Frecuencia de actualización | La actualización del archivo no está programada. |
| Versión | 1.0 |
| Características técnicas |  |
| Tipo de datos | Polígono |
| Codificación | UTF-8 |
| Formato | .shp, .gpkg |
| Nombre del archivo | RL_OET_ACUIFPROB |
| Proyección cartográfica | Universal Transversal de Mercator (UTM) |
| Modelo geodésico | EPSG:32613 - WGS 84 / UTM zona 13N |
| Parámetros | Meridiano central -105º Paralelo estándar 1 - Paralelo estándar 2 - Latitud de origen 0° Falso norte 0 m Falso este 500000 m |
| Escala | 1:50,000 |
| Unidades del mapa | metros |
| Extensión | x mínima 623681.001 x máxima 683651.827 y mínima 2194087.180 y máxima 2272789.169 |
| Superficie reportada (hectáreas) | 1,807,118.79 |
| Validación del producto | Dirección de Geomática e Información Ambiental y Territorial |
| Declaración de calidad de los datos |  |
| Enunciado | Esta capa representa zonas con alta probabilidad de presencia de acuíferos, útiles para análisis regionales de disponibilidad y gestión del recurso hídrico. No sustituye estudios de validación local o de detalle. |
| Insumos utilizados | - CONAGUA. (2020). Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). Comisión Nacional del Agua. Disponible en: http://app.conagua.gob.mx/Repda.aspx - Foster, S., & Hirata, R. (1988). Groundwater pollution risk assessment: A methodological guide. WHO/Pan American Health Organization. - INEGI. (2010). Conjunto de datos vectoriales geológicos y geohidrológicos escala 1:250,000. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. |
| Descripción de los pasos del proceso |  |
| a. Se compararon las cartas de litología y geohidrología del INEGI para identificar zonas con suelos y materiales no consolidados (aluviales, residuales y areniscas) con potencial medio o alto de presencia de agua subterránea. b. Se generó un análisis de densidad de pozos de extracción mediante la herramienta densidad Kernel, utilizando las ubicaciones de concesiones de agua subterránea registradas en el REPDA (CONAGUA, 2020), reclasificando en 30 clases y eliminando la última para evitar distorsiones. c. Se seleccionaron las áreas con vulnerabilidad alta y muy alta a la contaminación de agua subterránea, conforme al índice GOD (Foster & Hirata, 1988), como indicativo de materiales más permeables. d. Se integraron zonas geológicas con presencia de fallas, considerando su potencial de facilitar flujos o acumulaciones de agua subterránea, aunque no exista suficiente información detallada en algunos casos. e. Se reclasificó la capa de litología, conservando únicamente las unidades con valores de potencial mayores a 0.7, producto de la reclasificación previa. f. Se realizó un proceso de intersección espacial entre las capas de densidad de pozos, vulnerabilidad GOD, geohidrología y litología para delimitar zonas que presentan simultáneamente condiciones favorables para la presencia y recarga de acuíferos. g. Se calculó el volumen de recarga por píxel multiplicando los milímetros por el área del píxel y dividiendo entre mil para obtener el volumen en m³. h. Se estimó el volumen total de recarga por acuífero probable utilizando zonal statistics. |  |

Cuadro 2. Estructura de la tabla de atributos de la capa.

| Id | Nombre de la columna | Tipo de datos | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | Número, entero | Número identificador |
| 2 | CLAVE_ACUI | Texto | Clave del acuífero probable delimitado |
| 3 | ACUIF_CNA | Texto | Nombre del acuífero CONAGUA al que pertenece el acuífero probable delimitado. |
| 4 | V_DISP_M3 | Número, real | Volumen de agua subterránea disponible anual, expresado en metros cúbicos. |
| 5 | V_DISP_HM3 | Número, real | Volumen de agua subterránea disponible anual, expresado en hectómetros cúbicos. |
| 6 | AREA_HA | Número, real | Área en hectáreas. |

- Información adicional

N/A

- Forma de citar

SEMADET (2025). Acuíferos probables [Vector], 1:50,000 . Versión 1.0. México: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco.

- Referencias

SEMADET. (s/d). Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional Lagunas: Acuíferos probables [archivo vectorial, escala 1:50,000]. Dirección Estratégica de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco.