Metadatos

Identificación del conjunto de datos espaciales o producto

Zonas de recarga

- Descripción y características técnicas de la capa

Cuadro 1. Información general y detalles técnicos de importancia.

| Datos generales |  |
| --- | --- |
| Título | Zonas de recarga |
| Autor del metadato | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, SEMADET. |
| Organización | Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco |
| Contacto | Patricia Fregoso Cruz Directora General de Ordenamiento Territorial patricia.fregoso@jalisco.gob.mx dgot.semadet@jalisco.gob.mx 33 3030 8250 ext. 55726 Lucia Hidalgo Luna Directora de Ordenamiento Ecológico y Territorial lucia.hidalgo@jalisco.gob.mx ordenamientoecologico.semadet@jalisco.gob.mx 33 3030 8250 ext. 55721 Grace Gómez Quiroga Directora de Geomática e Información Ambiental y Territorial grace.gomez@jalisco.gob.mx 33 3030 8250 ext. 55772 |
| Descripción breve | Zonas de mayor potencial a recargar los acuíferos someros a través de flujos subterráneos locales, en el territorio correspondiente al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional Lagunas |
| Objetivo | Representar la recarga de acuíferos en la región |
| Palabras clave | Recarga , acuíferos, región. |
| Idioma | -Es- Español |
| Distribución |  |
| Tipo de acceso | Público |
| Restricciones de acceso | No existen restricciones para el producto o conjunto de datos espaciales. Favor de dar el debido crédito en caso de uso parcial o total. |
| Uso específico | Del interés público |
| Liga para su descarga | Mapa Jalisco https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa Capas de Información / Ordenamiento Territorial / Ordenamiento Ecológico |
| Fecha de publicación | - |
| Frecuencia de actualización | La actualización del archivo no está programada. |
| Versión | 1.0 |
| Características técnicas |  |
| Tipo de datos | Raster |
| Codificación | UTF-8 |
| Formato | .tiff, .gpkg |
| Nombre del archivo | RL_OET_REC |
| Proyección cartográfica | Universal Transversal de Mercator (UTM) |
| Modelo geodésico | EPSG:32613 - WGS 84 / UTM zona 13N |
| Parámetros | Meridiano central -105º Paralelo estándar 1 - Paralelo estándar 2 - Latitud de origen 0° Falso norte 0 m Falso este 500000 m |
| Escala | 1:50,000 |
| Unidades del mapa | metros |
| Extensión | x mínima 623681.001 x máxima 688498.000 y mínima 2187148.804 y máxima 2272970.553 |
| Superficie reportada (hectáreas) | 218,108 |
| Validación del producto | Dirección de Geomática e Información Ambiental y Territorial |
| Declaración de calidad de los datos |  |
| Enunciado | Esta capa representa la estimación semicuantitativa de recarga potencial de agua subterránea en la región, útil para análisis hidrológicos regionales. No sustituye estudios de campo o modelaciones detalladas |
| Insumos utilizados | - ASF Data Search Vertex. (2011). Mapa de pendientes clasificado con base en imágenes satelitales. EARTHDATA. Disponible en: https://vertex-retired.daac.asf.alaska.edu/# - CONAGUA. (2020). Atlas de precipitación media anual. Comisión Nacional del Agua. Disponible en: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/atlas-de-precipitacion - Foster, S., & Hirata, R. (1988). Groundwater pollution risk assessment: A methodological guide. WHO/Pan American Health Organization. - Piscopo, G. (2001). Groundwater Vulnerability Mapping Methodology: A simplified approach in data scarce regions. New South Wales Department of Land and Water Conservation. - Rizo, A. (2017). Evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos mediante la adaptación del método DRASTIC. Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México. |
| Descripción de los pasos del proceso |  |
| a. Se aplicó la metodología de Piscopo (2001) para estimar la recarga neta, integrando tres factores: pendiente, precipitación y permeabilidad del suelo. b. La pendiente se generó a partir del Modelo Digital de Elevación (MDE) de la NASA, procesado por la Alaska Satellite Facility, y se reclasificó en rangos de 1 a 4, otorgando mayor valor a pendientes suaves por su mayor capacidad de infiltración (ASF, 2011). c. La precipitación se reclasificó en rangos de 1 a 4, utilizando datos de precipitación media anual del Servicio Meteorológico Nacional (CONAGUA, 2020). d. La permeabilidad se representó mediante la capa GOD previamente calculada, reclasificada de 1 a 5, considerando mayor vulnerabilidad como indicativo de mayor permeabilidad (Foster & Hirata, 1988). e. Las tres capas reclasificadas se sumaron para generar el ráster de recarga potencial. f. Se asignó valor de recarga cero en zonas urbanas y cuerpos de agua, al considerar nula la infiltración en estas áreas. g. El ráster de recarga se recortó con la capa de acuíferos probables, limitando la estimación de recarga a dichas zonas. h. El ráster final se reclasificó en cinco rangos de recarga expresados en milímetros: 50, 77, 141, 216 y 254 mm que se representan en cinco categorías: Muy baja, Baja, Moderada, Alta y Muy Alta |  |

Cuadro 2. Estructura de la tabla de atributos de la capa.

| Id | Nombre de la columna | Tipo de datos | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | Número, entero | Número identificador |
| 2 | VALUE | Número, real | Recarga relativa del agua subterránea, estimada mediante una metodología semi-cuantitativa basada en el método DRASTIC (Aller et al., 1987) y adaptada por Piscopo (2001). La clasificación considera tres variables: precipitación (Fp), pendiente (Fs) y capacidad de infiltración del suelo (Fsp), generando cinco categorías: Muy Baja, Baja, Moderada, Alta y Muy Alta |
| 3 | CLASS | Texto | Categoría o clase de potencial de recarga. Se clasifica en cinco rangos: Muy Baja, Baja, Moderada, Alta y Muy Alta. |

- Información adicional

N/A

- Forma de citar

SEMADET (2025). Zonas de recarga [Raster], 1:50,000 . Versión 1.0. México: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco.

- Referencias

SEMADET. (s/d). Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional Lagunas: Recarga de acuíferos [archivo raster, resolución 20 metros por pixel]. Dirección Estratégica de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco.