Metadatos

Identificación del conjunto de datos espaciales o producto

Vulnerabilidad del agua subterránea

- Descripción y características técnicas de la capa

Cuadro 1. Información general y detalles técnicos de importancia.

| Datos generales |  |
| --- | --- |
| Título | Vulnerabilidad del agua subterránea |
| Autor del metadato | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, SEMADET. |
| Organización | Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco |
| Contacto | Patricia Fregoso Cruz Directora General de Ordenamiento Territorial patricia.fregoso@jalisco.gob.mx dgot.semadet@jalisco.gob.mx 33 3030 8250 ext. 55726 Lucia Hidalgo Luna Directora de Ordenamiento Ecológico y Territorial lucia.hidalgo@jalisco.gob.mx ordenamientoecologico.semadet@jalisco.gob.mx 33 3030 8250 ext. 55721 Grace Gómez Quiroga Directora de Geomática e Información Ambiental y Territorial grace.gomez@jalisco.gob.mx 33 3030 8250 ext. 55772 |
| Descripción breve | Zonas de mayor vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del agua subterránea en el territorio correspondiente al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional Lagunas |
| Objetivo | Representar las zonas con mayor vulnerabilidad de infiltración de contaminantes al acuíferos |
| Palabras clave | Vulnerabilidad del agua, acuíferos, infiltración, región. |
| Idioma | -Es- Español |
| Distribución |  |
| Tipo de acceso | Público |
| Restricciones de acceso | No existen restricciones para el producto o conjunto de datos espaciales. Favor de dar el debido crédito en caso de uso parcial o total. |
| Uso específico | Del interés público |
| Liga para su descarga | Mapa Jalisco https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa Capas de Información / Ordenamiento Territorial / Ordenamiento Ecológico |
| Fecha de publicación | - |
| Frecuencia de actualización | La actualización del archivo no está programada. |
| Versión | 1.0 |
| Características técnicas |  |
| Tipo de datos | Polígono |
| Codificación | UTF-8 |
| Formato | .shp, .gpkg |
| Nombre del archivo | RL_OET_VULNGOD |
| Proyección cartográfica | Universal Transversal de Mercator (UTM) |
| Modelo geodésico | EPSG:32613 - WGS 84 / UTM zona 13N |
| Parámetros | Meridiano central -105º Paralelo estándar 1 - Paralelo estándar 2 - Latitud de origen 0° Falso norte 0 m Falso este 500000 m |
| Escala | 1:50,000 |
| Unidades del mapa | metros |
| Extensión | x mínima 623681.001 x máxima 688498.000 y mínima 2187148.804 y máxima 2272970.553 |
| Superficie reportada (hectáreas) | 217,805.35 |
| Validación del producto | Dirección de Geomática e Información Ambiental y Territorial |
| Declaración de calidad de los datos |  |
| Enunciado | Esta capa representa espacialmente el grado de vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, a partir de la aplicación del método GOD. La información generada busca apoyar la toma de decisiones en materia de gestión, protección y uso sustentable del recurso hídrico subterráneo, así como en procesos de ordenamiento ecológico y evaluación ambiental. |
| Insumos utilizados | - Foster, S., & Hirata, R. (1988). Groundwater Pollution Risk Assessment: A Methodology using Available Data. CEPIS. - IIEG. (2015). Geodatos vectoriales estatales: litología, geohidrología, edafología y uso de suelo. Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Disponible en: https://idejalisco.gob.mx - INEGI. (2010). Conjunto de datos vectoriales de litología y red hidrográfica, escala 1:50,000. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en: https://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/siatl/ |
| Descripción de los pasos del proceso |  |
| a. Se recopilaron capas de geohidrología, edafología, uso de suelo, litología y fallas, provenientes del IIEG e INEGI (2010). b. Se aplicó la metodología GOD (Foster & Hirata, 1988) para estimar la vulnerabilidad del agua subterránea mediante los componentes: confinamiento del acuífero (G), litología y grado de consolidación (O) y profundidad al nivel piezométrico (D). c. Las capas de geohidrología, edafología y uso de suelo se reclasificaron con valores entre 0 y 1 para representar el confinamiento (G). d. La litología se reclasificó según el tipo de roca y se sumó 0.1 en zonas con fallas geológicas para obtener el componente (O). e. Al no contar con información de profundidad al nivel piezométrico, se asignó un valor de 1 al componente (D), conforme a la metodología. f. Se calculó el índice de vulnerabilidad mediante Vulnerabilidad = G × O × D y se clasificó en cinco rangos: muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. |  |

Cuadro 2. Estructura de la tabla de atributos de la capa.

| Id | Nombre de la columna | Tipo de datos | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | Número, entero | Número identificador |
| 2 | VULN_GOD | Texto | Vulnerabilidad intrínseca del agua subterránea a la contaminación, generada mediante la metodología GOD. Esta clasificación se basa en tres factores: tipo de acuífero (G), litología de la zona no saturada (O) y profundidad al nivel freático (D), que en conjunto permiten estimar el comportamiento protector natural del subsuelo frente a contaminantes. La vulnerabilidad se clasifica en cinco niveles: Muy Baja, Baja, Moderada, Alta y Muy Alta |

- Información adicional

N/A

- Forma de citar

SEMADET (2025). Vulnerabilidad del agua subterránea [Vector], 1:50,000 . Versión 1.0. México: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco.

- Referencias

SEMADET. (s/d). Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional Lagunas: Vulnerabilidad de agua subterránea [archivo vectorial, escala 1:50,000]. Dirección Estratégica de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco.